사용자 취급 설명서

(User Manual)

BODA Vision Management System (VMS)

설치 · 환경 설정 · UI 화면별 조작법 (스크린샷 포함)

GS 인증 제출용 · 버전 1.0 · 2026-06-12

# 목차

※ 본 매뉴얼은 docs/manuals/BODA-VMS-User-Manual.html 본문을 기준으로 작성되었으며, 화면 스크린샷을 추가하였다. [📷 …] 표식은 추가 캡처가 필요한 화면이다.

# 1. 시스템 개요

BODA VMS 는 산업 현장의 머신비전 검사를 실시간 수행(VMS 클라이언트)하고,
검사 결과 · 작업지시 · 작업자 · 알람을 중앙에서 관리(BODA.VMS.Web)하는
통합 시스템입니다. 두 솔루션은 익명 REST + SignalR 로 단방향/양방향 통신합니다.

## 1.1 시스템 구성

| 항목 | VMS 클라이언트 | BODA.VMS.Web (서버) |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼 | .NET 8 WPF (Windows 10/11 x64) | .NET 8 Blazor WASM + ASP.NET Core |
| 역할 | 실시간 비전 검사 실행, 카메라/PLC 직접 제어 | MES (작업지시/SPC/OEE/감사/리포트), 단일 진실 원본 |
| 레시피 | 다운로드만 (자동 동기화) | 마스터 보유, CRUD 가능 |
| 검사 결과 | 임시 메모리 + 디스크 큐 → Web 업로드 | 영구 저장 (SQLite) + 통계 + 알람 |
| 인증 | 로컬 시스템 사용자 BCrypt + Operator 세션 (Web 인증) | JWT (관리자 / 작업자) |
| DB | 로컬 SQLite (시스템 사용자만) | SQLite C:\ProgramData\BODA\VMS\BodaVision.db |
| 외부 의존 | OpenCvSharp4, HelixToolkit.Wpf.SharpDX, 카메라 SDK, PLC 드라이버 | 없음 (Kestrel 단독) |

## 1.2 운영 흐름 한눈에

- VMS 실행 → 카메라 자동 연결 + Web 에 Heartbeat 시작 (5초 주기).

- 작업자가 헤더 Operator 로그인 (사번 + PIN). Web 의 작업자 마스터와 대조.

- 로그인 성공 → 헤더 Operator /
Lead / Supervisor
뱃지 표시 + Work Orders 버튼 활성화.

- Work Orders 클릭 → Web 에서 현재 라인의 작업지시 목록 fetch → 다이얼로그.

- WO 선택 → RecipeName 자동 로드 + 활성 Lot 자동 채움 +
AUTO RUN 활성화.

- AUTO RUN 클릭 → 검사 시작. 결과는 헤더 WO 칩에 진행률 실시간 표시 (예: 5/100 + ProgressBar).

- 계획 수량 도달 → 완료 다이얼로그 자동 표시 (KPI 카드 + 알람 사운드) +
AUTO RUN 자동 정지 + 다음 WO 선택 다이얼로그.

- 모든 검사 1건마다 Web 의 InspectionHistory + ParameterMeasurement 에 저장.
NG 발생 시 AlarmEvent 자동 생성 + 관리자 화면에 SignalR 즉시 푸시.

## 1.3 핵심 용어

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| WO (Work Order) | 작업지시. 제품 × 수량 × 레시피 단위. Planned → InProgress → Completed → Closed. |
| Lot | WO 산하의 단위 묶음 (배치). 한 WO 에 여러 Lot 가능. |
| Operator | 현장 작업자. 사번 + PIN 로 키오스크 로그인. Role: Operator / Lead / Supervisor. |
| Recipe (Inspection Item) | 검사 설정 묶음. 비전 도구 + 임계값 + 파라미터. |
| ParamCode / ParamValue | 레시피 안의 개별 파라미터 (예: 패턴 점수 임계치 = 0.85). |
| Ctx (Context) | 검사 결과에 첨부하는 추적성 4필드: WO / Lot / Operator / Serial Number. |
| AUTO RUN | VMS 의 메인 검사 시작 버튼. 운영 조건 모두 만족해야 활성. |
| Heartbeat | VMS 가 5초마다 Web 에 보내는 생존 신호. 멈추면 5분 후 stale 세션 정리. |
| NG / OK | 판정 결과. NG 발생 시 자동 알람 생성. |

# 2. 설치 / 배포

## 2.1 VMS 클라이언트 (MSI)

자체 .NET 8 런타임을 포함한 self-contained MSI (~220MB) 한 개로 설치 완료.
.NET 8 별도 설치 불필요.

### 설치

- BODA-VMS-1.1.0.msi 더블 클릭.

- Welcome → License 동의 → Install Folder (기본 C:\Program Files\BODA VMS\) → Install.

- 완료 시 시작 메뉴 + 데스크톱 바로가기 자동 생성.

### 제거

- 제어판 → 프로그램 및 기능 → "BODA VMS" → 제거

- 또는 시작 메뉴의 "Uninstall BODA VMS" 바로가기

### 업그레이드 (v1.1 → v1.2)

새 MSI 더블 클릭하면 이전 버전을 자동 제거 후 새 버전 설치 (UpgradeCode 동일 유지).
로컬 설정 파일과 카메라 보정 등은 %LocalAppData% 에 저장되어 보존됩니다.

## 2.2 Web 서버 (PowerShell)

Kestrel 단독 + Windows Service. IIS 불필요.

### 설치

기본값: 설치 폴더 C:\Program Files\BODA VMS Web\, 포트 7144 (HTTPS),
서비스 이름 BODA-VMS-Web, 부팅 시 자동 시작 (실패 시 5초 후 자동 재시작 3회).

옵션 변경:

### 제거

SQLite DB 는 보존 ($env:LOCALAPPDATA\BODA\VMS). 완전 삭제 시:

## 2.3 네트워크 / 방화벽

| 측 | 포트 / 프로토콜 | 방향 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web 서버 | 7144 / HTTPS | 인바운드 | VMS → Web REST API + SignalR (자동 방화벽 룰 생성) |
| Web 서버 | 5000-5100 / HTTP | (선택) | VisionServer 통합 시 |
| VMS 클라이언트 | — | 아웃바운드 | Web 서버 7144 접속, 카메라 GigE 3956 (UDP) |

## 2.4 첫 실행 전 체크리스트

- Web 서버 먼저 시작 → 브라우저로 https://<서버IP>:7144 접속 확인.

- 관리자 계정으로 회원가입 → 승인 (현재 첫 사용자가 자동 Admin).

- Operators 페이지에서 작업자 마스터 등록 (사번 + PIN + Role).

- Products / Recipes / Work Orders 1건 이상 등록.

- VMS 클라이언트 설치 후 첫 실행 → AppSetup 마법사에서
WebServerUrl = https://<서버IP>:7144, ClientIndex = 1, 2, 3... 라인별 지정.

- VMS 실행 → 시작 화면 헤더에 Heartbeat 정상 표시 확인.

## 2.5 최초 실행 — 시스템 설정 마법사 (VMS.AppSetup)

VMS 설치 후 최초 실행 시(또는 system_config.json 부재 시) 시스템 설정 마법사가 자동 실행된다. 총 6단계로 애플리케이션·네트워크·카메라·PLC·로봇/IO 및 초기 관리자 계정을 구성한 뒤 [Finish] 로 저장한다. 카메라가 없는 환경에서는 3단계에서 [Virtual Mode (Manual Setup)] 를 선택해 가상 구성으로 진행할 수 있다.

그림. 1단계 — 시작(Welcome)

그림. 2단계 — Application Settings: 애플리케이션명 / System IP / Web Server 연동(Client Index·Web Server URL·API Key) / SSO

그림. 3단계 — Camera Configuration: Live/Virtual 모드, [+ Add Camera], [Scan Network], 노출/게인/캡처모드

그림. 4단계 — PLC Communication: 벤더 / 통신 타입 / IP·Port / 폴링·하트비트 / Write·Endian

그림. 5단계 — Robot Configuration: 로봇 연동(Enable) / 벤더 / 연결 / 프로토콜

그림. 6단계 — Robot/IO Configuration: 등록된 IO 보드(벤더·모델·채널), [Finish] 로 저장

# 3. VMS 클라이언트 매뉴얼

## 3.1 첫 실행 화면

그림. VMS 첫 실행 화면 (로그인 전) — 헤더 / KPI 스트립 / 카메라 표시 영역

실행 시:

- Splash → 카메라 자동 검색 (백그라운드).

- 로컬 시스템 사용자 로그인 (엔지니어용, BCrypt). 선택

- 메인 윈도우 표시: 헤더 + KPI Strip + 카메라 캔버스 + 시스템 로그 + 사이드 패널 (접힘).

## 3.2 헤더 — 운영 흐름

좌→우로 자연스러운 운영 동선. 모든 칩 높이 통일 (32px), AUTO RUN 만 강조 (34px).

### 3.2.1 Operator 로그인

청록 보더 칩. 로그인 전 "Login..." 버튼만 표시.

- "Login..." 클릭 → 다크 다이얼로그 (사번 + PIN).

- Web /api/kiosk/login 으로 대조.

- 성공 시 헤더 칩 형태가 "김기동 (1003) Lead [Logout]" 으로 변경.

### 3.2.2 Work Orders 버튼

그림. Work Orders 다이얼로그 — 상태 필터 / Refresh / 목록(Order No·Product·Recipe·Progress·Status·Planned Start) / Select·Cancel

Operator 로그인 후 활성. 클릭 시 Web 에서 작업지시 목록 fetch → 980×640 chromeless 다이얼로그.

- 상태 필터: 활성(Planned + InProgress) / 전체 / Planned / InProgress / Completed.

- 컬럼: Order No / Product / Recipe / Progress (예: 5/100) / Status (컬러 뱃지) / Planned Start.

- 더블 클릭 또는 Select 버튼으로 선택.

### 3.2.3 WO 칩 (진행률 ProgressBar)

선택된 작업지시 표시. 검사 1건마다 실시간 갱신.

- ProgressBar 색: 청록 (#14B8A6). 트랙: #1A1A1C.

- PlannedQuantity = 0 인 WO 는 ProgressBar 숨김.

- 완료(Status=Completed) 시 자동 unselect + 다음 WO 선택 다이얼로그.

### 3.2.4 Recipe 칩

파란 보더 (#3D7DE8) 책 아이콘 + 레시피명. WO 선택 시 WO.RecipeName
으로 로컬 레시피 자동 로드 → 카메라 전파 → Web 파라미터 동기화. 로컬에 없으면
Web 동기화 후 재시도.

### 3.2.5 Ctx (Inspection Context)

업로드 시 자동 첨부될 추적성 4필드:

| 필드 | 채움 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| WO | WO 선택 시 자동 | 수동 오버라이드 가능 |
| Lot | WO 선택 시 활성 Lot 자동 fetch | 활성 Lot 없으면 비움 |
| S/N | 바코드 스캐너 수동 입력 | 제품 시리얼 — 검사 1회 1S/N |
| Op ID | Operator 로그인 시 자동 | 로그아웃 시 비움 |

✕ 버튼으로 모든 필드 클리어.

### 3.2.6 AUTO RUN

운영 흐름의 단일 Primary 액션. 모든 조건 만족 시 청록 (#00ADB5) 활성,
실행 중에는 빨강 STOP 으로 전환.

### 3.2.7 Role 뱃지

Operator chip 안에 권한 뱃지:

- Operator — 기본, 뱃지 없음

- Lead — 반장. 파란 뱃지.

- Supervisor — 관리자. 주황 뱃지.

## 3.3 사이드 패널 (Settings)

그림. 사이드 패널(Settings) 펼친 상태 — Camera Control / Recipe / External Tools / Updates / Web Parameters / Image Saving

[Image Save Settings] 버튼 — 검사 판정 이미지(양품/불량) 저장 설정 다이얼로그:

그림. Image Save Settings — 저장(경로/보존) / 포맷·품질 / 파일명 규칙 / Web 연동

[Sync Parameters] 버튼 — Web 서버와 레시피 파라미터 동기화 다이얼로그:

그림. Sync Parameters — Web 파라미터 동기화

외부 도구의 [Vision Tool Setup] 버튼으로 실행되는 비전 설정(VMS.VisionSetup) 화면은 다음과 같다.

그림. 비전 설정(VMS.VisionSetup) — 카메라 / Steps / Tool Palette(12 카테고리) / Tool Workspace / ROI 도구 / 이미지 뷰

VisionSetup 상단 메뉴에서 열리는 주요 다이얼로그:

그림. Camera → Camera Manager — 카메라 등록/연결 관리

그림. Recipe → Recipe Manager — 레시피 목록/관리

그림. Sequence — 검사 시퀀스 편집

그림. Batch Test… — 다수 이미지 일괄 검사/검증

그림. OCR Synth Data… — OCR 합성 데이터 생성

그림. Inference Settings… — 딥러닝 추론(ONNX) 설정

헤더 우측 톱니바퀴 아이콘 (⚙) 으로 토글. 320px 폭.

### Camera Control 섹션

- Grab — 단일 이미지 캡처. AUTO RUN 비활성 시만 활성.

- Live Start / Live Stop — 연속 라이브 그랩.

- Roller — 롤러 검사 모드 토글 (지원 카메라만).

### Recipe 섹션

- 현재 로드된 레시피 + 버전.

- Available Recipes 리스트 (로컬 + Web 동기화).

- Load / New / Save / Export / Import 버튼. New/Save/Delete 는 권한 필요.

### External Tools 섹션 Supervisor 전용

- Vision Tool Setup — VMS.VisionSetup 엔지니어 워크스페이스 실행
(드래그로 비전 도구 파이프라인 구성).

- System Setup — VMS.AppSetup 마법사 (카메라 / PLC / 네트워크 / 사용자).

Operator / Lead 등급은 이 섹션 자체가 숨겨집니다.

### Web Parameters 섹션

- Sync Parameters — Web 파라미터 즉시 동기화 (60초 자동 주기 외 수동 트리거).

### Recent Inspections 섹션 (D8)

VMS 자체 In-Memory 순환 버퍼 (최대 200건). Web 끊겨도 작업자가 즉시 확인.

- 3-cell 통계: Total / Pass / NG + Pass rate.

- ListBox 최근 N건 — 시간 (HH:mm:ss) + OK /
NG 뱃지 + 시리얼 · WO · Recipe + NG 코드.

- Clear 버튼으로 초기화. ToolTip 으로 풀 타임스탬프.

### Statistics 섹션

세션 누적 통계: Total / Pass / Fail / Pass Rate.

## 3.4 작업지시 완료 다이얼로그

계획 수량 도달 시 자동 표시 (560×500 chromeless 다크, 청록 2px 보더):

- 큰 원형 ✓ 아이콘 (72px) + WO OrderNo (22pt Bold).

- KPI 카드 4개: 계획 / 검사 / Pass / NG (각각 색상 차별화).

- Pass rate · 진척률 표시.

- 표시 시 SystemSounds.Asterisk 자동 재생 (작업자 주의 환기).

- 하단 두 버튼: 닫기 / 다음 작업지시 선택 (Enter 기본).

## 3.5 AUTO RUN 활성화 조건

다음을 모두 만족해야 활성:

- 카메라 1대 이상 연결 (HasConnectedCamera).

- 시스템 사용자 StartStop 권한 (UserPermission.StartStop) — 미로그인 시 기본 허용.

- (Web 통합 환경) Operator 로그인 상태.

- (Web 통합 환경) WO 선택 상태이고 Status 가 Planned 또는 InProgress.

비활성 시 ToolTip 으로 사유 표시. Standalone (Web 미연결) 환경은 4번 항목 우회.

## 3.6 권한별 동선

| 액션 | Operator | Lead | Supervisor |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO RUN / Grab / Live | ✓ | ✓ | ✓ |
| WO 선택 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Camera Control 사이드 섹션 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recipe 편집 / Save / Delete | — | ✓ | ✓ |
| External Tools (Vision Tool / System Setup) | — | — | ✓ |
| User Management | — | — | ✓ (Admin) |

위 표는 Web 작업자 마스터 Role (사번 + PIN 키오스크 로그인) 기준입니다.
VMS 로컬 시스템 사용자 등급은 별도 체계로 §3.7 참조.

## 3.7 로컬 UserGrade 권한 매트릭스

VMS 데스크탑은 운영체제 사용자와 별개로 로컬 시스템 사용자 (BCrypt 해시 저장, %LocalAppData%\BODA VISION AI\BodaVision.db) 를 3 등급으로 분리합니다.
SSO 활성 환경에서 Admin / Engineer 는 Web 으로 인증 위임되며, local-admin 비상 폴백만 로컬 인증을 사용합니다.

| 권한 (UserPermission) | Operator | Engineer | Admin | local-admin (비상 폴백) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StartStop (AUTO RUN 시작/정지) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ViewStatistics (통계 / 이력 조회) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EditRecipe (레시피 편집) | — | ✓ | ✓ | — |
| DeleteRecipe (레시피 삭제) | — | ✓ | ✓ | — |
| CameraSettings (카메라 설정) | — | ✓ | ✓ | — |
| LaunchVisionSetup (Vision Tool 실행) | — | ✓ | ✓ | — |
| LaunchAppSetup (System Setup 실행) | — | ✓ | ✓ | — |
| SystemConfiguration (시스템 구성 변경) | — | ✓ | ✓ | — |
| RestartWebService (Web 서비스 재시작) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ManageUsers (사용자 관리) | — | — | ✓ | — |

local-admin 폴백 규칙 — Web SSO 다운 시 비상 진입용. Grade 무관, 위 표의
StartStop / ViewStatistics / RestartWebService 3 개만 허용.
운영 데이터 변경 (ManageUsers / EditRecipe / SystemConfiguration 등) 은 거부되며 모든 거부는
AuditCategory.Authorization 로 기록됩니다. 설계 근거: docs/gs/SSO_Migration_Plan.md §2.3.

비로그인 상태 — 모든 권한 거부 (단, AUTO RUN 의 StartStop 게이트는 HasConnectedCamera 등 §3.5 조건이 우선).

권한 거부 감사 — HasPermission 이 거부할 때마다 %LocalAppData%\BODA VISION AI\audit\YYYY-MM-DD.jsonl 에
PermissionDenied 이벤트로 기록 (Username / Grade / Permission). 허용은 빈도 폭증 우려로 미기록.

진실 소스 (Grade ↔ 권한 매핑 로직): VMS/Services/UserService.cs HasPermission. 매트릭스 변경 시 본 매뉴얼 동기 필요.

## 3.8 관리자 도구 다이얼로그 (Admin 전용)

헤더의 User Management 아이콘과 Admin Tools(⋮) 드롭다운에서 실행되는 관리자 전용 다이얼로그다. (Admin 권한 로그인 시에만 표시)

그림. User Management — 사용자 계정·권한(UserGrade) 관리

그림. Audit Log Viewer — 감사 로그 조회(카테고리/기간 필터)

그림. Health Check — 시스템 상태 점검

그림. Backup / Restore — 데이터 백업 및 복원

그림. Auto Backup Settings — 자동 백업 정책

그림. Retention Settings — 데이터 보존 정책(감사/백업/업로드 큐 + 카테고리별)

그림. Support Package — 원격 지원용 진단 패키지 생성

# 4. BODA.VMS.Web (관리자 / MES)

아래는 BODA.VMS.Web(ASP.NET Core 8 + Blazor) 관리 화면이다(Admin 로그인 기준).

그림 4-0. Web 로그인

브라우저로 접속 (https://<서버IP>:7144). MudBlazor 기반 다크 테마.
사이드 메뉴 + 상단 AppBar (다국어 전환 / 알림 / 사용자).

## 4.1 로그인 / 회원가입

- "/login" 페이지에서 사용자명 + 비밀번호 입력.

- 회원가입 시 첫 사용자는 자동 Admin, 이후는 Pending 상태 → 기존 Admin 이 승인 필요.

- JWT 토큰 발급 → localStorage 저장 → 모든 API 호출에 자동 첨부.

## 4.2 사이드 메뉴 구조

| 그룹 | 페이지 |
| --- | --- |
| Monitoring | Dashboard / Andon Board / Alarms / Production History |
| Production | Work Orders / Products / Inspection Items / Lots |
| Quality | Quality Analysis / SPC / Defect Codes |
| People | Operators / Shifts |
| Maintenance | Maintenance Schedules |
| Admin | Clients / Users / Audit Logs / Reports |

## 4.3 Dashboard

그림. Dashboard — 현장 KPI(전체 클라이언트/금일 생산·합격/불량률) + 사이드 메뉴

실시간 라인 KPI: 전체 라인 카운트, Pass Rate, NG 비율, 활성 작업지시, 최근 알람 위젯.
SignalR 로 실시간 갱신.

## 4.4 Andon Board

전체 라인 실시간 상태 그리드. 각 라인 카드에 클라이언트명 + 현재 작업자 + WO 진행률 +
알람 카운트. 알람 카운트 클릭 시 Alarms 페이지로 이동 (필터 적용).

## 4.5 Alarms

그림. Alarms — 알람 목록

알람 목록 + 상세. 필터: 라인 / 상태 (New/Ack/Resolved) / 심각도 / 기간.

### 액션

- Acknowledge (확인) — 작업자가 인지함. 배지 카운트에서 빠짐.

- Resolve (해제) — 다이얼로그에서 사유 입력 후 해제.

- 새 알람은 SignalR AlarmCreated 로 즉시 push.

## 4.6 Production History

그림. Production History — 라인/기간/결과 필터, 검사 이력(이미지 포함), Excel 내보내기

검사 이력 (InspectionHistory + ParameterMeasurement). 필터: 라인 / 기간 / Pass/NG / WO / Operator.

- 각 행 클릭 시 NgDetailDialog 팝업 — 측정값 + 사진 + NG 코드.

- Excel 내보내기.

- 읽기 전용 (감사 추적성 보존).

## 4.7 Work Orders

그림. Work Orders — 작업지시 목록/관리

작업지시 마스터. Planned → InProgress → Completed → Closed.

- + 새 WO 다이얼로그 — Product / Client (라인) / Recipe / Planned Quantity / Planned Start.

- OrderNo 자동 채번 (WO-{YYYYMMDD}-{NNN}).

- Start 버튼 — Planned → InProgress 수동 전이 (또는 VMS 첫 결과 도착 시 자동).

- Complete — VMS 가 자동 (PlannedQuantity 도달) 또는 수동.

- Close — Completed 상태에서 영구 마감.

## 4.8 Products

그림. Products — 제품 관리

제품 마스터 (코드 / 이름 / 카테고리 / 활성 상태). WO 의 ProductId 가 참조.

## 4.9 Inspection Items (Recipes + Parameters)

그림. Inspection Items — 검사 항목(레시피/파라미터)

레시피와 그 산하 파라미터 관리. VMS 가 60초 주기로 자동 동기화.

- 레시피 트리: Pattern / Blob / Dimension 카테고리.

- 파라미터: ParamCode (정수) / ParamValue (소수) / Description / Unit / LowerLimit / UpperLimit / IsActive.

- VMS 측에서 검사 시 ParamValue 사용. LowerLimit/UpperLimit 은 향후 SPC 판정용.

## 4.10 Operators

그림. Operators — 작업자 관리

3개 탭:

- Operator Master — 사번 / 이름 / 부서 / Role / 활성. PIN 등록 (BCrypt 해시).

- Sessions — 로그인/로그아웃 이력. VMS 로그인 시 SignalR 로 실시간 갱신
— 새로 고침 불필요.

- Kiosk Links — 각 라인의 키오스크 페이지 URL.

### Role 설명

| Role | 설명 | VMS 헤더 뱃지 |
| --- | --- | --- |
| Operator | 일반 작업자. 검사 실행만. | 없음 |
| Lead | 반장. + Recipe 편집. | Lead 파랑 |
| Supervisor | 관리자. + External Tools (Vision Tool / System Setup). | Supervisor 주황 |

## 4.11 Lots

WO 산하 단위 묶음. LotNumber 자동 채번 ({YYYYMMDD}-{OrderNo}-{Seq:D3}).
Open → Closed.

VMS 가 WO 선택 시 활성(Open) Lot 1개 자동 채움. 활성 Lot 없으면 Lot 없이 진행 가능.

## 4.12 Maintenance

그림. Maintenance — 예방 보전

예방정비 (PM) 스케줄. Overdue / DueToday / Upcoming. Perform 다이얼로그로 수행 기록.

## 4.13 Defect Codes

그림. Defect Codes — 불량 코드 관리

NG 코드 마스터 (코드 / 설명 / 카테고리 / 심각도 Critical/Major/Minor).

## 4.14 Shifts

그림. Shifts — 교대 마스터

교대 정의 (시작 시간 + 시간 길이). 검사 결과의 ShiftId 자동 매핑.

## 4.15 Audit Logs

그림. Audit Logs — 감사 로그

모든 마스터 데이터 변경 이력 (Create / Update / Delete). 사용자 / IP / 시각 기록.
읽기 전용.

## 4.16 Reports / Quality Analysis

그림. PDF 리포트

그림. 파레토 분석

그림. SPC 관리도

그림. OEE 설비종합효율

그림. 설비 신뢰성 (MTBF/MTTR)

그림. 불량률 예측

OEE 지표, 라인별 / 작업자별 / WO별 통계, SPC 차트 (LCL/UCL).

## 4.17 알림 (NotificationBell)

상단 AppBar 우측 종 아이콘. 배지로 미확인 알람 수 표시 (100+ 시 "99+").

### 액션

- 아이콘 클릭 → 최근 10건 + "N건 미확인" 헤더 + "모두 확인" 버튼.

- 각 알람 클릭 → Alarms 페이지로 이동.

- 각 알람 우측 ✕ 아이콘 → 개별 확인 처리.

- 모두 확인 버튼 → 모든 New 알람 일괄 Acknowledge.

- 모두 감사 추적성을 위해 삭제가 아닌 Acknowledge — 알람 이력 영구 보존.

# 5. 통합 워크플로

## 5.1 Stage 1 / 2 / 3 일체

| Stage | 책임 | 주요 동작 |
| --- | --- | --- |
| Stage 1 Operator Login | Web /api/kiosk/* VMS OperatorAuthService | 사번+PIN → BCrypt 대조 → JWT-free Session 생성 → VMS 헤더 칩 갱신 |
| Stage 2 Work Order 선택 | Web /api/workorders/by-client/{idx} VMS WorkOrderClient | 활성 WO 목록 → VMS 다이얼로그 → 선택 → Recipe 자동 로드 + 활성 Lot fetch + AUTO RUN 활성화 |
| Stage 3 진행률 + 완료 | Web /api/parameters/results + SignalR VMS ParameterSyncService | 결과 업로드 시 응답에 WO 진행률 포함 → 헤더 ProgressBar 갱신 → 계획 수량 도달 시 자동 Completed + 알람 다이얼로그 + AUTO RUN 자동 정지 |

## 5.2 추적성 4필드

검사 결과 업로드 시 자동 첨부되어 Web InspectionHistory 와
ParameterMeasurement 에 저장:

| 필드 | 채움 시점 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| WorkOrderId | WO 선택 시 | Web 의 WO Producer/Pass/Ng 카운터 자동 증가 |
| LotId | WO 선택 시 활성 Lot fetch | Lot 의 Quantity/Pass/Ng 카운터 자동 증가 |
| OperatorId | 로그인 시 | 현재 키오스크 세션에서 자동 매핑도 가능 |
| SerialNumber | 바코드 스캐너 입력 | 비어 있어도 업로드 정상 |

## 5.3 업로드 큐 (오프라인 복구)

Web 끊김 / 재시작 시 검사 결과 손실 방지.

- 업로드 실패 → %LocalAppData%\BODA VISION AI\upload_queue\{UTC timestamp}_{guid}.json 디스크 보존.

- 5초 주기 백그라운드 timer 가 큐 디렉토리 스캔 → 시간 순 정렬 → 한 건씩 재전송.

- 한 건 실패 시 즉시 중단 (순서 보존 + 서버 다운 시 스팸 방지).

- VMS 프로세스 재시작 후에도 큐 파일은 디스크에 남아 자동 복구.

- 손상된 JSON 은 자동 삭제 (무한 재시도 방지).

## 5.4 SignalR 실시간 푸시

두 개의 SignalR Hub:

| Hub | 경로 | 인증 | 이벤트 |
| --- | --- | --- | --- |
| VmsHub | /hubs/vms | JWT 필수 | AlarmCreated / AlarmUpdated / NgAlert / ClientStatusChanged / OperatorSessionStarted / OperatorSessionEnded |
| VmsPublicHub | /hubs/vms-public | 익명 | WorkOrderUpdated / WorkOrderCompleted (VMS 클라이언트용) |

VMS 가 한 검사를 업로드하면:

- 본인은 응답 본문에서 진행률 즉시 받음 (1차).

- Web 이 동시에 모든 SignalR 연결에 WorkOrderUpdated broadcast (2차).

- 같은 라인의 다른 VMS (있다면), 관리자 Dashboard / Andon / Alarms 페이지 모두 새로고침 없이 즉시 반영.

## 5.5 다중 라인 운영

여러 VMS 가 같은 Web 서버에 연결 가능. 각 VMS 는 ClientIndex 로 구분 (1, 2, 3...).

- 각 라인의 WO 는 /api/workorders/by-client/{clientIndex} 로 분리.

- 각 라인의 Operator 세션도 ClientId 별로 독립.

- 관리자 Andon Board 에서 전체 라인 동시 모니터링.

# 6. 관리자 가이드

## 6.1 Operator 등록 + Role 부여

- Web 의 Operators 페이지 → Operator Master 탭 → "+ 새 작업자".

- 사번 (예: 1003), 이름, 부서, Role (Operator / Lead / Supervisor),
초기 PIN (최소 4자리), 활성 상태 ON 으로 저장.

- 작업자가 VMS 에서 같은 사번 + PIN 으로 로그인 → 헤더에 Role 뱃지 자동 표시.

## 6.2 작업지시 라이프사이클

| 상태 | 의미 | 전이 트리거 |
| --- | --- | --- |
| Planned | 예정. 아직 시작 안 함. | WO 생성 시 기본 |
| InProgress | 진행 중. 검사 결과가 카운트됨. | VMS 첫 결과 도착 또는 수동 Start |
| Completed | 계획 수량 도달. ActualEndAt 자동 설정. | ProducedQuantity ≥ PlannedQuantity 시 자동 또는 수동 Complete |
| Closed | 영구 마감. 더 이상 검사 안 받음. | 관리자 수동 Close |

## 6.3 알람 관리

- NG 발생 시 자동 알람 (AlarmType=NG, Severity=Major 기본).

- 알람 일괄 확인: NotificationBell → "모두 확인" 또는 Alarms 페이지에서 필터+선택.

- 해제 (Resolve): 사유 입력 다이얼로그 → 영구 해제 상태.

- 해제된 알람은 Audit Logs 에 누가 언제 무엇을 했는지 기록.

## 6.4 백업 / DB 위치

| DB | 위치 | 백업 방법 |
| --- | --- | --- |
| Web SQLite | C:\ProgramData\BODA\VMS\BodaVision.db | 서비스 중지 후 파일 복사 |
| VMS 로컬 SQLite | %LocalAppData%\BODA VISION AI\ | 시스템 사용자 + 설정만 — 손실 영향 적음 |
| VMS 업로드 큐 | %LocalAppData%\BODA VISION AI\upload_queue\ | VMS 종료 전 자동 전송 대기 — 백업 불필요 |

## 6.5 버전 업그레이드

### VMS

- 새 MSI (BODA-VMS-1.2.0.msi) 더블 클릭.

- 이전 버전 자동 제거 → 새 버전 설치 (UpgradeCode 동일).

- 로컬 설정 / 캘리브레이션 데이터 보존.

### Web

- 관리자 PowerShell 에서 .\Install-Web.ps1 재실행.

- 서비스 중지 → publish → 서비스 재시작 자동.

- DB 는 LocalAppData 에 있어 영향 없음 (자동 마이그레이션 실행 — PRAGMA + ALTER TABLE).

# 7. 트러블슈팅

## 7.1 VMS 측

### 실행 시 DLL 오류

Visual C++ Redistributable 누락. Microsoft 사이트에서 vc_redist.x64.exe 설치.

### BrushBgWindow 리소스 찾을 수 없음

VMS Launcher 가 VMS.VisionSetup 다이얼로그를 띄울 때 발생.
이미 EnsureWindowStylesMerged() 로 자동 처리되지만, 다른 다이얼로그 추가 시
같은 패턴 사용 필요.

### 카메라 자동 연결 실패

- System Setup 의 카메라 IP / 매뉴팩처러 확인.

- 방화벽: GigE Vision 은 UDP 3956 사용.

- 각 NIC 마다 broadcast 보내므로 NIC 메트릭 확인.

### 업로드 큐가 계속 쌓임

Web 연결 끊김. %LocalAppData%\BODA VISION AI\upload_queue\ 에 .json 누적.
Web 서버 시작 후 5초 내 자동 드레인. 직접 확인은 파일 수 모니터링.

### AUTO RUN 이 활성 안 됨

다음 모두 확인:

- 카메라 1대 이상 연결 됨 (헤더에 연결 표시)

- Operator 로그인 됨 (Operator chip 작업자 이름 표시)

- WO 선택 됨 (WO chip 표시)

- WO Status 가 Planned 또는 InProgress (Completed 면 비활성)

버튼에 마우스 올리면 ToolTip 으로 사유 확인 가능.

## 7.2 Web 측

### Windows Service 가 시작 안 됨

- Event Viewer → Windows Logs → Application → "BODA-VMS-Web" 로그.

- 주요 원인: 포트 충돌 (netstat -ano | findstr 7144), HTTPS 인증서 미신뢰.

- HTTPS 인증서: dotnet dev-certs https --trust.

### 1003 민병준 같은 작업자가 계속 작업중으로 표시

VMS 비정상 종료로 OperatorSession 이 active 로 남음. 자동 처리:

- VMS graceful 종료 시 /api/clients/disconnect 에서 세션 자동 종료.

- Web 시작 시 5분 이상 heartbeat 없는 클라이언트의 active 세션 일괄 Stale 정리.

- 수동 정리: DB 에서 직접 UPDATE 또는 Web 재시작.

### Operators Sessions 탭이 갱신 안 됨

v1.1 부터 SignalR 로 자동 갱신. 만약 안 되면:

- 브라우저 콘솔 (F12) → Network → WS 탭 → /hubs/vms 연결 상태 확인.

- JWT 만료 시 재로그인.

### 알림 배지 안 보임

NotificationBell 의 CSS vms-notif-badge 가 적용되도록 브라우저 캐시 클리어
(Ctrl+Shift+R).

## 7.3 통합 / 네트워크

### VMS 가 Web 에 연결 못 함

- VMS System Setup → WebServerUrl 확인 (예: https://192.168.0.10:7144).

- Web 서버 PC 의 방화벽: Get-NetFirewallRule -DisplayName "BODA VMS Web*" 확인.

- self-signed 인증서: 운영은 사설 CA 인증서 사용 권장. 임시 우회는 VMS 의 HttpClient
가 cert validation 우회 (dev only).

### 다른 VMS 의 검사가 내 VMS 헤더에 반영 안 됨

SignalR 연결 끊김. VMS 콘솔 출력 확인:
[VmsHubClient] Connected → https://.../hubs/vms-public. 자동 재연결 정책
(0s/2s/10s/30s 무한) 으로 보통 자체 복구.

### 검사 결과가 Web 에 안 보임

- VMS 업로드 큐 (upload_queue\) 에 .json 쌓여 있는지 확인 — 있으면 네트워크 끊김.

- Web Event Viewer 로그에서 /api/parameters/results 호출 확인.

- Recipe ID / Client Index 가 양쪽에서 일치하는지 확인.

# 8. 부록

## 8.1 API 엔드포인트 (VMS ↔ Web)

| 방향 | HTTP | URL | 인증 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VMS→Web | POST | /api/clients/heartbeat | 익명 | 5초 주기 생존 신호 |
| VMS→Web | POST | /api/clients/disconnect | 익명 | VMS 종료 시 graceful |
| VMS→Web | POST | /api/clients/register | 익명 | self-register fallback |
| VMS→Web | POST | /api/kiosk/login | 익명 | 사번+PIN → OperatorSessionDto |
| VMS→Web | POST | /api/kiosk/logout | 익명 | 세션 종료 |
| VMS→Web | GET | /api/kiosk/current/{idx} | 익명 | 활성 세션 조회 |
| VMS→Web | GET | /api/workorders/by-client/{idx} | 익명 | WO 목록 (status 옵션) |
| VMS→Web | GET | /api/lots/active-by-workorder/{woId} | 익명 | 활성 Lot 1개 |
| VMS→Web | GET | /api/parameters/sync/recipes/{idx} | 익명 | 레시피 목록 |
| VMS→Web | GET | /api/parameters/sync/recipe/{recipeId} | 익명 | 파라미터 목록 |
| VMS→Web | POST | /api/parameters/results | 익명 | 검사 결과 업로드 (응답에 workOrder 진행률) |
| 관리자→Web | POST | /api/alarms/acknowledge-all | JWT (Admin/User) | 알림 일괄 확인 |
| 관리자→Web | POST | /api/alarms/{id}/action | JWT (Admin/User) | 개별 Ack/Resolve |

## 8.2 SignalR 이벤트

| Hub | 이벤트 | 페이로드 | 구독 측 |
| --- | --- | --- | --- |
| VmsHub | AlarmCreated | AlarmEventDto | NotificationBell / Alarms / Dashboard |
| VmsHub | AlarmUpdated | AlarmEventDto | 위와 같음 |
| VmsHub | NgAlert | string (title) | Legacy 호환 |
| VmsHub | ClientStatusChanged | (int clientId, bool isAlive) | Andon Board |
| VmsHub | OperatorSessionStarted | OperatorSessionDto | Operators Sessions 탭 |
| VmsHub | OperatorSessionEnded | OperatorSessionDto | 위와 같음 |
| VmsPublicHub | WorkOrderUpdated | {id, orderNo, plannedQuantity, producedQuantity, passQuantity, ngQuantity, status, completed} | VMS 헤더 WO 칩 |
| VmsPublicHub | WorkOrderCompleted | 위와 동일 (completed=true) | VMS WorkOrderCompletedDialog |

## 8.3 파일 / 디렉토리 경로

| 경로 | 용도 |
| --- | --- |
| C:\Program Files\BODA VMS\ | VMS 클라이언트 설치 폴더 |
| C:\Program Files\BODA VMS Web\ | Web 서버 설치 폴더 |
| %LocalAppData%\BODA VISION AI\ | VMS 사용자 설정 + 로컬 SQLite |
| %LocalAppData%\BODA VISION AI\upload_queue\ | 업로드 실패 큐 (C6) |
| %LocalAppData%\BODA VISION AI\process_sequence.json | AutoProcess 시퀀스 |
| %LocalAppData%\BODA\VMS\BodaVision.db | Web SQLite (서비스 기본) |
| C:\ProgramData\BODA\VMS\BodaVision.db | Web SQLite (machine-wide, 운영 권장) |
| D:\Repo\VMS\installer\bin\x64\Release\ | MSI 빌드 출력 |
| D:\Project\BODA.VMS.Web\deploy\ | Web PowerShell 배포 스크립트 |

## 8.4 변경 이력 요약 (v1.1.0)

v1.0 → v1.1 주요 변경:

- Phase 7 — 운영 워크플로 (Stage 1/2/3): Operator 로그인 → WO 선택 →
Recipe 자동 로드 → AUTO RUN → 진행률 실시간 + 완료 다이얼로그.

- B 시리즈 — 운영 UX: 활성 Lot 자동 채움, Completed 후 다음 WO,
알람 UX 개선 (사운드 + KPI), 진행률 ProgressBar.

- C 시리즈 — 인프라: SignalR 실시간 푸시, 업로드 큐 (오프라인 복구).

- D 시리즈 — 추가 기능: VMS 자체 Recent Inspections, Operator Role
기반 메뉴 가시성.

- UI 정렬: 헤더 칩 높이 32px 통일, 운영 흐름 단순화 (도구 →
사이드 패널), 알림 배지 가시성 개선.

- 안정성: stale OperatorSession 자동 정리, 알림 일괄/개별 Acknowledge.

- 배포: WiX MSI 인스톨러, Web Windows Service PowerShell 스크립트,
솔루션 공용 Directory.Build.props.

전체 변경 사항은 양쪽 저장소의 CHANGELOG.md 참조.

# 9. 비전 도구 파라미터 (핵심 툴)

VisionSetup의 Tool Palette에서 도구를 Tool Workspace로 드래그한 뒤 선택하면, 우측 파라미터 패널에 아래 항목이 표시된다. 파라미터 라벨은 실제 UI 표기와 동일하며, 본 장은 Tool Palette의 전체 도구를 카테고리 순으로 다룬다. (딥러닝/3D 도구는 모델·프리셋 선택 기반이라 수치 파라미터가 적을 수 있다. 파라미터 패널 스크린샷은 후속 캡처 예정.)

## 9.1 툴 팔레트 카테고리 개요

Tool Palette는 카테고리로 묶여 있으며, 각 카테고리의 주요 도구는 다음과 같다. (상세 파라미터는 9.2 이하 참조)

| 카테고리 | 포함 도구 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Conversion | Grayscale (그레이 변환), Threshold (이진화) | 그레이 변환·이진화 — 후속 처리를 위한 기본 변환 |
| Preprocessing | Blur (블러), Morphology (형태학 연산), Edge Detection (에지 검출), Histogram (히스토그램), Image Enhance (이미지 보정), Image Rectify (이미지 정류), Polar Unwrap (극좌표 펼치기) | 블러·모폴로지·에지·히스토그램·보정 등 영상 전처리 |
| Color | Color Extract (색 추출), Color Match (색 매칭) | 색 추출·색 매칭 — 컬러 기반 검사 |
| Blob | Blob Analysis (블롭 분석) | 블롭(영역) 검출·계수·면적/형상 판정 |
| Measurement | Caliper (캘리퍼 측정), Line Fit (직선 피팅), Circle Fit (원 피팅), Geometry (기하 측정) | 캘리퍼·직선/원 피팅·기하 — 치수 측정 |
| Pattern Matching | Shape Match (형상 매칭), Feature Match (특징 매칭) | 형상/특징 기반 패턴 매칭·정렬 |
| Identification | OCR (문자 인식), OCV (문자 검증) | OCR/OCV — 문자 인식·검증 |
| Code Reading | Code Reader (코드 판독) | 바코드/QR/DataMatrix 판독 |
| 3D Analysis | Geometry 3D (3D 기하), Plane Fit (평면 피팅), Height Slicer (높이 슬라이스), Point Cloud Cluster (포인트클라우드 클러스터), Point Cloud Filter (포인트클라우드 필터), Point Cloud Registration (포인트클라우드 정합) | 포인트클라우드·평면/높이·3D 기하 |
| Deep Learning | Detection (딥러닝 검출), Segmentation (분할), YOLO Segmentation, Anomaly (이상 탐지), Classify (분류) | 검출·분할·이상·분류 (ONNX 추론) |
| Judgment | Ensemble (앙상블), Result (결과/판정) | 종합 판정·앙상블·결과 출력 |

※ Calibration 카테고리(카메라/핸드아이 보정)는 별도 캘리브레이션 도구로 제공된다.

## 9.2 Grayscale (그레이 변환)

카테고리: Conversion

📷 Grayscale (그레이 변환) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

이 도구는 별도 수치 파라미터 없이 ROI/입력 연결만으로 동작한다.

## 9.3 Threshold (이진화)

카테고리: Conversion

📷 Threshold (이진화) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Threshold Value | 슬라이더 [0~255] | 이진화 임계값. 픽셀값이 이 값보다 크면 전경(흰색)으로 처리. |
| Max Value | 슬라이더 [0~255] | 이진화 시 전경에 적용할 최대값(보통 255). |
| Use Otsu | 체크박스 | Otsu 자동 임계값 사용(체크 시 Threshold Value 무시). |
| Use Adaptive | 체크박스 | 적응형 이진화 사용(국소 영역별 임계값 — 조명 불균일에 강함). |
| Block Size | 슬라이더 [3~51] | 적응형 이진화 국소 블록 크기(홀수). |
| Constant C | 슬라이더 [-20~20] | 적응형 이진화 보정 상수(클수록 전경 감소). |

## 9.4 Blur (블러)

카테고리: Preprocessing

📷 Blur (블러) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Blur Type | 선택(목록) (BlurType) | 블러 종류(Gaussian / Median / Box 등). |
| Kernel Size | 슬라이더 [1~31] | 커널 크기(홀수). 클수록 강한 평활화. |
| Sigma X | 슬라이더 [0~10] | 가우시안 X 표준편차(0이면 커널에서 자동 산출). |
| Sigma Y | 슬라이더 [0~10] | 가우시안 Y 표준편차(0이면 SigmaX 사용). |

## 9.5 Morphology (형태학 연산)

카테고리: Preprocessing

📷 Morphology (형태학 연산) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Operation | 선택(목록) (MorphologyOperation) | 연산 종류 선택. |
| Kernel Width | 슬라이더 [1~21] | 구조요소(커널) 너비. |
| Kernel Height | 슬라이더 [1~21] | 구조요소(커널) 높이. |
| Iterations | 슬라이더 [1~10] | 연산 반복 횟수. |

## 9.6 Edge Detection (에지 검출)

카테고리: Preprocessing

📷 Edge Detection (에지 검출) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Method | 선택(목록) (EdgeDetectionMethod) | 에지 검출 방법(Canny / Sobel / Laplacian 등). |
| Canny Threshold 1 | 슬라이더 [0~255] | Canny 하위(연결) 임계값. |
| Canny Threshold 2 | 슬라이더 [0~255] | Canny 상위(강한 에지) 임계값. |
| Aperture Size | 슬라이더 [3~7] | Sobel 연산 커널 크기(홀수). |
| L2 Gradient | 체크박스 | 정확한 L2 norm 그래디언트 사용(정밀도↑, 속도↓). |

## 9.7 Histogram (히스토그램)

카테고리: Preprocessing

📷 Histogram (히스토그램) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Operation | 선택(목록) (HistogramOperation) | 연산 종류 선택. |
| Clip Limit | 슬라이더 [1~10] | CLAHE 대비 제한값(클수록 대비 강조). |
| Tile Grid Width | 슬라이더 [1~16] | CLAHE 타일 격자 가로 분할 수. |
| Tile Grid Height | 슬라이더 [1~16] | CLAHE 타일 격자 세로 분할 수. |

## 9.8 Image Enhance (이미지 보정)

카테고리: Preprocessing

📷 Image Enhance (이미지 보정) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Mode | 선택(목록) (ImageEnhanceMode) | 동작 모드. |
| Amount | 슬라이더 [0.1~3.0] | Amount. |
| Blur Kernel | 슬라이더 [3~31] | Blur Kernel. |
| Threshold (0=off) | 슬라이더 [0~64] | Threshold (0=off). |

## 9.9 Image Rectify (이미지 정류)

카테고리: Preprocessing

📷 Image Rectify (이미지 정류) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Undistort (lens distortion) | 체크박스 | Undistort (lens distortion). |
| Apply Homography (NPoint planar) | 체크박스 | Apply Homography (NPoint planar). |

## 9.10 Polar Unwrap (극좌표 펼치기)

카테고리: Preprocessing

📷 Polar Unwrap (극좌표 펼치기) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Center X (px) | 입력 | Center X (px). |
| Center Y (px) | 입력 | Center Y (px). |
| Inner Radius (px) | 입력 | Inner Radius (px). |
| Outer Radius (px) | 입력 | Outer Radius (px). |
| Start Angle (°) | 슬라이더 [0~360] | Start Angle (°). |
| Direction | 선택(목록) (PolarUnwrapDirection) | Direction. |
| Output Width (0=auto) | 입력 | Output Width (0=auto). |
| Output Height (0=auto) | 입력 | Output Height (0=auto). |

## 9.11 Color Extract (색 추출)

카테고리: Color

📷 Color Extract (색 추출) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Hue Min (0-179) | 슬라이더 [0~179] | Hue Min (0-179). |
| Hue Max (0-179) | 슬라이더 [0~179] | Hue Max (0-179). |
| Saturation Min | 슬라이더 [0~255] | Saturation Min. |
| Saturation Max | 슬라이더 [0~255] | Saturation Max. |
| Value Min | 슬라이더 [0~255] | Value Min. |
| Value Max | 슬라이더 [0~255] | Value Max. |
| Morphology Kernel | 슬라이더 [0~15] | Morphology Kernel. |
| Invert Mask | 체크박스 | Invert Mask. |
| Show Overlay | 체크박스 | Show Overlay. |
| Overlay Opacity | 슬라이더 [0.0~1.0] | Overlay Opacity. |
| Use Search Region | 체크박스 | 탐색 영역 제한 사용. |
| X | 입력 | 탐색 영역 X. |
| Y | 입력 | 탐색 영역 Y. |
| Width | 입력 | 탐색 영역 너비. |
| Height | 입력 | 탐색 영역 높이. |

## 9.12 Color Match (색 매칭)

카테고리: Color

📷 Color Match (색 매칭) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Mean L (0-255) | 슬라이더 [0~255] | Mean L (0-255). |
| Mean a (0-255) | 슬라이더 [0~255] | Mean a (0-255). |
| Mean b (0-255) | 슬라이더 [0~255] | Mean b (0-255). |
| Color Tolerance (ΔE76) | 슬라이더 [0~100] | Color Tolerance (ΔE76). |
| Morphology Kernel | 슬라이더 [0~15] | Morphology Kernel. |
| Show Overlay | 체크박스 | Show Overlay. |
| Overlay Opacity | 슬라이더 [0.0~1.0] | Overlay Opacity. |
| Use Search Region | 체크박스 | 탐색 영역 제한 사용. |
| X | 입력 | 탐색 영역 X. |
| Y | 입력 | 탐색 영역 Y. |
| Width | 입력 | 탐색 영역 너비. |
| Height | 입력 | 탐색 영역 높이. |

## 9.13 Blob Analysis (블롭 분석)

카테고리: Blob

📷 Blob Analysis (블롭 분석) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Use Internal Threshold | 체크박스 | 툴 내부에서 이진화를 수행(외부 전처리 불필요). |
| Threshold Value | 슬라이더 [0~255] | 이진화 임계값. 픽셀값이 이 값보다 크면 전경(흰색)으로 처리. |
| Segmentation Polarity | 선택(목록) (SegmentationPolarity) | 전경 극성(밝은 블롭 / 어두운 블롭). |
| Min Area | 입력 | 검출 최소 면적(px) — 이보다 작은 블롭 제거. |
| Max Area | 입력 | 검출 최대 면적(px) — 이보다 큰 블롭 제거. |
| Enable Judgment | 체크박스 | 이 도구의 OK/NG 판정 사용. |
| Use Area Judgment | 체크박스 | 면적 기준 판정 사용. |
| Expected Area | 입력 | 기준(목표) 면적. |
| Area Tolerance (+) | 입력 | 면적 상한 허용오차(+). |
| Area Tolerance (-) | 입력 | 면적 하한 허용오차(−). |
| Use Count Judgment | 체크박스 | 블롭 개수 기준 판정 사용. |
| Count Mode | 선택(목록) (CountJudgmentMode) | 개수 판정 모드(정확히/이상/범위 등). |
| Expected Count | 입력 | 기준 개수. |
| Expected Count Max | 입력 | 개수 상한(범위 모드). |
| Draw Contours | 체크박스 | 결과 윤곽선 오버레이 표시. |
| Draw Bounding Box | 체크박스 | 외접 사각형 표시. |
| Draw Center Point | 체크박스 | 블롭 중심점 표시. |
| Draw Labels | 체크박스 | 블롭 번호/라벨 표시. |

## 9.14 Caliper (캘리퍼 측정)

카테고리: Measurement

📷 Caliper (캘리퍼 측정) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Projection Width | 슬라이더 [1~200] | 탐색(투영) 폭. |
| Search Axis | 선택(목록) (CaliperSearchAxis) | 탐색 축 방향. |
| Polarity | 선택(목록) (EdgePolarity) | 에지 극성(밝→어두 / 어두→밝 / 모두). |
| Edge Threshold | 슬라이더 [1~100] | 에지로 인정할 최소 강도. |
| Filter Half Width | 슬라이더 [1~10] | 에지 검출 필터 반폭(노이즈 평활). |
| Mode | 선택(목록) (CaliperMode) | 동작 모드. |
| Max Edges | 슬라이더 [1~50] | 검출할 최대 에지 수. |
| Scorer Mode | 선택(목록) (ScorerMode) | 에지 점수 산정 방식. |
| Edge Selection | 선택(목록) (EdgeSelectionMode) | 사용할 에지 선택 방식(첫/최강/마지막 등). |
| Projection Mode | 선택(목록) (ProjectionMode) | 프로파일 투영 방식. |
| Gaussian Filter | BoolParameter | 가우시안 필터 적용. |
| Gaussian Sigma | 슬라이더 [0.3~5.0] | 가우시안 시그마. |
| Normalized Contrast | BoolParameter | 대비 정규화 사용. |
| Sub-Pixel Method | 선택(목록) (SubPixelMethod) | 서브픽셀 보간 방식(정밀 위치). |

## 9.15 Line Fit (직선 피팅)

카테고리: Measurement

📷 Line Fit (직선 피팅) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Num Calipers | 슬라이더 [2~50] | 사용할 캘리퍼 개수(많을수록 정밀/느림). |
| Search Length | 슬라이더 [10~200] | 각 캘리퍼 탐색 길이. |
| Search Width | 슬라이더 [1~50] | 탐색(투영) 폭. |
| Polarity | 선택(목록) (EdgePolarity) | 에지 극성(밝→어두 / 어두→밝 / 모두). |
| Edge Threshold | 슬라이더 [1~100] | 에지로 인정할 최소 강도. |
| Filter Half Width | 슬라이더 [1~10] | 에지 검출 필터 반폭(노이즈 평활). |
| Fit Method | 선택(목록) (LineFitMethod) | 피팅 방법(최소제곱 / RANSAC 등). |
| RANSAC Threshold | 슬라이더 [0.1~20] | RANSAC 인라이어 허용오차. |
| Min Found Calipers | 슬라이더 [2~20] | 유효로 인정할 최소 캘리퍼 수. |

## 9.16 Circle Fit (원 피팅)

카테고리: Measurement

📷 Circle Fit (원 피팅) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Center X | 입력 | 예상 중심 X 좌표. |
| Center Y | 입력 | 예상 중심 Y 좌표. |
| Expected Radius | 슬라이더 [10~500] | 예상 반지름. |
| Num Calipers | 슬라이더 [3~64] | 사용할 캘리퍼 개수(많을수록 정밀/느림). |
| Search Length | 슬라이더 [10~200] | 각 캘리퍼 탐색 길이. |
| Search Width | 슬라이더 [1~50] | 탐색(투영) 폭. |
| Start Angle | 슬라이더 [0~360] | 탐색 시작 각도. |
| End Angle | 슬라이더 [0~360] | 탐색 종료 각도. |
| Search Direction | 선택(목록) (CircleSearchDirection) | 에지 탐색 방향(내→외 / 외→내). |
| Polarity | 선택(목록) (EdgePolarity) | 에지 극성(밝→어두 / 어두→밝 / 모두). |
| Edge Threshold | 슬라이더 [1~100] | 에지로 인정할 최소 강도. |
| Fit Method | 선택(목록) (CircleFitMethod) | 피팅 방법(최소제곱 / RANSAC 등). |

## 9.17 Geometry (기하 측정)

카테고리: Measurement

📷 Geometry (기하 측정) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Operation | 선택(목록) (GeometryOperation) | 연산 종류 선택. |

## 9.18 Shape Match (형상 매칭)

카테고리: Pattern Matching

📷 Shape Match (형상 매칭) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Angle Step (°) | 슬라이더 [0.5~30] | 각도 탐색 간격(작을수록 정밀/느림). |
| Min Scale | 슬라이더 [0.2~2.0] | 최소 스케일(축소 한계). |
| Max Scale | 슬라이더 [0.2~3.0] | 최대 스케일(확대 한계). |
| Scale Step | 슬라이더 [0.01~0.5] | 스케일 탐색 간격. |
| Score Threshold | 슬라이더 [0.0~1.0] | 매칭 점수 임계값(이상이면 검출). |
| Max Instances | 슬라이더 [1~20] | 최대 검출 개수. |
| NMS Distance Factor | 슬라이더 [0.1~2.0] | 중복 검출 억제(NMS) 거리 계수. |
| Pyramid Levels | 슬라이더 [1~4] | 이미지 피라미드 레벨 수(속도↑). |
| Top Candidates to Refine | 슬라이더 [1~10] | 정밀화할 상위 후보 수. |
| Use Search Region | 체크박스 | 탐색 영역 제한 사용. |
| X | 입력 | 탐색 영역 X. |
| Y | 입력 | 탐색 영역 Y. |
| Width | 입력 | 탐색 영역 너비. |
| Height | 입력 | 탐색 영역 높이. |

## 9.19 Feature Match (특징 매칭)

카테고리: Pattern Matching

📷 Feature Match (특징 매칭) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Score Threshold | 슬라이더 [0.1~1] | 매칭 점수 임계값(이상이면 검출). |
| Contrast Invariant | 체크박스 | 명암 반전에도 매칭(대비 불변). |
| Auto Apply Tune | 체크박스 | 파라미터 자동 튜닝 적용. |
| Angle Start | 슬라이더 [-180~180] | 각도 탐색 시작. |
| Angle Extent | 슬라이더 [0~360] | 각도 탐색 범위. |
| Min Scale | 슬라이더 [0.5~1] | 최소 스케일(축소 한계). |
| Max Scale | 슬라이더 [1~2] | 최대 스케일(확대 한계). |
| Angle Step | 슬라이더 [0.1~10] | 각도 탐색 간격(작을수록 정밀/느림). |
| Scale Step | 슬라이더 [0.01~0.5] | 스케일 탐색 간격. |
| Greediness | 슬라이더 [0~1] | 탐욕도(높을수록 빠르나 정확도↓). |
| Num Levels | 슬라이더 [1~6] | 피라미드 레벨 수. |
| Canny Low | 슬라이더 [10~200] | 모델 에지 추출 하위 임계값. |
| Canny High | 슬라이더 [50~400] | 모델 에지 추출 상위 임계값. |
| Max Model Points | 슬라이더 [50~1000] | 모델 특징점 최대 수. |
| Curvature Weight | 슬라이더 [0~1] | 곡률 가중치. |
| Use Search Region | 체크박스 | 탐색 영역 제한 사용. |
| X | 입력 | 탐색 영역 X. |
| Y | 입력 | 탐색 영역 Y. |
| Width | 입력 | 탐색 영역 너비. |
| Height | 입력 | 탐색 영역 높이. |

## 9.20 OCR (문자 인식)

카테고리: Identification

📷 OCR (문자 인식) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| OCR Engine | 선택(목록) (OcrEngineType) | OCR 엔진(Tesseract / PaddleOCR 등). |
| Language | 선택(목록) (OcrLanguage) | 인식 언어. |
| Page Seg Mode | 선택(목록) (OcrPageSegMode) | 페이지 분할 모드(단어/줄/블록 등). |
| Engine Mode | 선택(목록) (OcrEngineMode) | 엔진 모드(legacy / LSTM 등). |
| Char Whitelist | 입력 | 허용할 문자 집합(오인식 감소). |
| Max Side Length | 슬라이더 [320~4096] | 입력 이미지 최대 변 길이(리사이즈). |
| Custom Det Model | 입력 | 커스텀 검출 모델 경로. |
| Custom Rec Model | 입력 | 커스텀 인식 모델 경로. |
| Custom Dict File | 입력 | 커스텀 문자 사전 경로. |
| Confidence Threshold | 슬라이더 [0~100] | 인식 신뢰도 임계값. |
| Auto Preprocess | 체크박스 | 자동 전처리(이진화/대비 보정 등). |
| Invert Image | 체크박스 | 이미지 명암 반전 후 인식. |
| Target Text Height | 슬라이더 [0~200] | 목표 글자 높이(0=자동). |
| Denoise Level | 슬라이더 [0~3] | 노이즈 제거 강도. |
| Dot Matrix Mode | 체크박스 | 도트매트릭스(각인) 문자 모드. |
| Enable Verification | 체크박스 | 판독 결과 검증(기대값 비교) 사용. |
| Expected Text | 입력 | 기대 문자열(검증/비교용). |
| Use Regex Match | 체크박스 | 정규식으로 결과 검증. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |
| Tessdata Path | 입력 | Tesseract tessdata 경로. |

## 9.21 OCV (문자 검증)

카테고리: Identification

📷 OCV (문자 검증) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Known String | 입력 | Known String. |
| Invert Image | 체크박스 | 이미지 명암 반전 후 인식. |
| Min Char Height | 슬라이더 [2~200] | Min Char Height. |
| Max Char Height | 슬라이더 [10~500] | Max Char Height. |
| Min Char Width | 슬라이더 [1~100] | Min Char Width. |
| Match Threshold | 슬라이더 [0~1] | Match Threshold. |
| Expected Text (optional) | 입력 | 기대 문자열(검증/비교용). |
| Use Search Region | 체크박스 | 탐색 영역 제한 사용. |
| X | 입력 | 탐색 영역 X. |
| Y | 입력 | 탐색 영역 Y. |
| Width | 입력 | 탐색 영역 너비. |
| Height | 입력 | 탐색 영역 높이. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |

## 9.22 Code Reader (코드 판독)

카테고리: Code Reading

📷 Code Reader (코드 판독) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Code Reader Mode | 선택(목록) (CodeReaderMode) | 판독 모드(1D 바코드 / 2D / 자동). |
| Max Code Count | 슬라이더 [1~50] | 한 화면에서 판독할 최대 코드 수. |
| Try Harder | 체크박스 | 정밀(저품질 코드) 탐색 강화. |
| DM Candidate Localization | 체크박스 | DataMatrix 후보 지역화 사용. |
| Enable Verification | 체크박스 | 판독 결과 검증(기대값 비교) 사용. |
| Expected Text | 입력 | 기대 문자열(검증/비교용). |
| Use Regex Match | 체크박스 | 정규식으로 결과 검증. |
| Parse GS1 AIs | 체크박스 | GS1 Application Identifier 파싱. |
| Enable Grading | 체크박스 | 코드 인쇄 품질 등급화. |
| Min Pass Grade | 선택(목록) (CodeQualityGrade) | 합격으로 인정할 최소 품질 등급. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |

## 9.23 Geometry 3D (3D 기하)

카테고리: 3D Analysis

📷 Geometry 3D (3D 기하) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Operation | 선택(목록) (Geometry3DOperation) | 연산 종류 선택. |
| Use Manual Points | 체크박스 | Use Manual Points. |

## 9.24 Plane Fit (평면 피팅)

카테고리: 3D Analysis

📷 Plane Fit (평면 피팅) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Fit Method | 선택(목록) (PlaneFitMethod) | 피팅 방법(최소제곱 / RANSAC 등). |
| RANSAC Iterations | 슬라이더 [10~5000] | RANSAC Iterations. |
| RANSAC Threshold (mm) | 슬라이더 [0.01~5.0] | RANSAC 인라이어 허용오차. |
| Sample Stride | 슬라이더 [1~16] | Sample Stride. |

## 9.25 Height Slicer (높이 슬라이스)

카테고리: 3D Analysis

📷 Height Slicer (높이 슬라이스) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Min Z (mm) | 슬라이더 [-10000~10000] | Min Z (mm). |
| Max Z (mm) | 슬라이더 [-10000~10000] | Max Z (mm). |

## 9.26 Point Cloud Cluster (포인트클라우드 클러스터)

카테고리: 3D Analysis

📷 Point Cloud Cluster (포인트클라우드 클러스터) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Tolerance (mm) | 슬라이더 [0.1~50.0] | Tolerance (mm). |
| Min Points | 입력 | Min Points. |
| Max Points | 입력 | Max Points. |
| Max Reported Clusters | 슬라이더 [1~50] | Max Reported Clusters. |
| Output Mode | 선택(목록) | Output Mode. |

## 9.27 Point Cloud Filter (포인트클라우드 필터)

카테고리: 3D Analysis

📷 Point Cloud Filter (포인트클라우드 필터) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Enable Voxel Grid | 체크박스 | Enable Voxel Grid. |
| Voxel Size (mm) | 슬라이더 [0.05~20.0] | Voxel Size (mm). |
| Enable SOR | 체크박스 | Enable SOR. |
| Neighbor Count (K) | 슬라이더 [5~100] | Neighbor Count (K). |
| Stddev Multiplier | 슬라이더 [0.5~5.0] | Stddev Multiplier. |

## 9.28 Point Cloud Registration (포인트클라우드 정합)

카테고리: 3D Analysis

📷 Point Cloud Registration (포인트클라우드 정합) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Max Iterations | 슬라이더 [1~200] | Max Iterations. |
| Tolerance (mm) | 슬라이더 [0.001~1.0] | Tolerance (mm). |
| Apply Transform to Source | 체크박스 | Apply Transform to Source. |

## 9.29 Detection (딥러닝 검출)

카테고리: Deep Learning

📷 Detection (딥러닝 검출) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Model Path (.onnx) | 입력 | Model Path (.onnx). |
| Inference Size (px) | 슬라이더 [320~1280] | Inference Size (px). |
| Use SAHI | 체크박스 | Use SAHI. |
| Tile Size (px) | 슬라이더 [320~1536] | Tile Size (px). |
| Overlap Ratio | 슬라이더 [0.0~0.5] | Overlap Ratio. |
| Use CLAHE | 체크박스 | Use CLAHE. |
| Clip Limit | 슬라이더 [1.0~10.0] | Clip Limit. |
| Tile Grid Size | 슬라이더 [2~16] | Tile Grid Size. |
| Confidence Threshold | 슬라이더 [0.1~1.0] | 인식 신뢰도 임계값. |
| IoU Threshold | 슬라이더 [0.1~1.0] | IoU Threshold. |
| Use Per-Class Thresholds | 체크박스 | Use Per-Class Thresholds. |
| Use Dot Analysis | 체크박스 | Use Dot Analysis. |
| Min Dot Area (px²) | 슬라이더 [1~1000] | Min Dot Area (px²). |
| Max Dot Area (px²) | 슬라이더 [10~5000] | Max Dot Area (px²). |
| Circularity (0~1) | 슬라이더 [0.0~1.0] | Circularity (0~1). |
| Min Dot Distance (px) | 슬라이더 [0~100] | Min Dot Distance (px). |
| CLAHE Clip Limit | 슬라이더 [1.0~10.0] | CLAHE Clip Limit. |
| Morph Kernel Size (px) | 슬라이더 [3~51] | Morph Kernel Size (px). |
| Adaptive Block Size | 슬라이더 [3~101] | Adaptive Block Size. |
| Adaptive C | 슬라이더 [-10.0~30.0] | Adaptive C. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |

## 9.30 Segmentation (분할)

카테고리: Deep Learning

📷 Segmentation (분할) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Model Path (.onnx) | 입력 | Model Path (.onnx). |
| Input Size | 슬라이더 [64~1024] | Input Size. |
| ImageNet Normalization | 체크박스 | ImageNet Normalization. |
| Background Class Index | 슬라이더 [0~32] | Background Class Index. |
| Show Overlay | 체크박스 | Show Overlay. |
| Overlay Opacity | 슬라이더 [0.0~1.0] | Overlay Opacity. |

## 9.31 YOLO Segmentation

카테고리: Deep Learning

📷 YOLO Segmentation 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Model Path (.onnx) | 입력 | Model Path (.onnx). |
| Input Size | 슬라이더 [64~1280] | Input Size. |
| Confidence Threshold | 슬라이더 [0.01~1.0] | 인식 신뢰도 임계값. |
| IoU Threshold (NMS) | 슬라이더 [0.1~1.0] | IoU Threshold (NMS). |
| Mask Threshold | 슬라이더 [0.1~0.99] | Mask Threshold. |
| Show Mask Overlay | 체크박스 | Show Mask Overlay. |
| Overlay Opacity | 슬라이더 [0.0~1.0] | Overlay Opacity. |
| Draw Boxes + Labels | 체크박스 | Draw Boxes + Labels. |

## 9.32 Anomaly (이상 탐지)

카테고리: Deep Learning

📷 Anomaly (이상 탐지) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Model Path (.onnx) | 입력 | Model Path (.onnx). |
| Input Size | 슬라이더 [64~512] | Input Size. |
| Anomaly Threshold | 슬라이더 [0.0~1.0] | Anomaly Threshold. |
| Sigma (k) | 슬라이더 [1.0~6.0] | Sigma (k). |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |
| Show Heatmap | 체크박스 | Show Heatmap. |
| Heatmap Opacity | 슬라이더 [0.0~1.0] | Heatmap Opacity. |

## 9.33 Classify (분류)

카테고리: Deep Learning

📷 Classify (분류) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Model Path (.onnx) | 입력 | Model Path (.onnx). |
| Input Width | 슬라이더 [32~640] | Input Width. |
| Input Height | 슬라이더 [32~640] | Input Height. |
| Confidence Threshold | 슬라이더 [0.1~1.0] | 인식 신뢰도 임계값. |
| Use ImageNet Normalization | 체크박스 | Use ImageNet Normalization. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |

## 9.34 Ensemble (앙상블)

카테고리: Judgment

📷 Ensemble (앙상블) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Ensemble Mode | 선택(목록) (EnsembleMode) | 동작 모드. |
| Detection Weight | 슬라이더 [0.0~1.0] | Detection Weight. |
| Anomaly Weight | 슬라이더 [0.0~1.0] | Anomaly Weight. |
| NG Threshold | 슬라이더 [0.0~1.0] | NG Threshold. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |

## 9.35 Result (결과/판정)

카테고리: Judgment

📷 Result (결과/판정) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Judgment Mode | 선택(목록) (ResultJudgmentMode) | Judgment Mode. |