제품설명서

(Product Description)

BODA Vision Management System (VMS)

산업용 머신비전 검사 플랫폼

ISO/IEC 25051 기준 / GS 인증 제출용

버전 1.0 · 작성일 2026-06-12

# 문서 정보

| 제품명 | BODA Vision Management System (VMS) |
| --- | --- |
| 제품 버전 | v1.46.2 |
| 문서 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2026-06-12 |
| 대상 운영체제 | Windows 11 (x64) |
| 개발 언어 / 프레임워크 | C# / .NET 8.0 (WPF) |
| 신청 기업 | [회사명·사업자등록번호 기입] |
| 작성자 / 연락처 | [작성자·연락처 기입] |

※ 대괄호 [ ] 항목은 신청 기관 제출 전 신청인 정보로 채워야 합니다.

문서 정보

1. 제품 개요

1.1 주요 특징

2. 목적 및 적용 범위

2.1 목적

2.2 적용 범위

3. 제품 구성

4. 동작 환경 및 요구사항

4.1 하드웨어 요구사항

4.2 소프트웨어 요구사항

4.3 주요 사용 라이브러리

5. 설치 및 실행 개요

6. 기능 명세 (Function List)

6.1 시스템 설정 — VMS.AppSetup

6.2 운영 클라이언트 — VMS (메인 화면)

6.3 비전 설정 — VMS.VisionSetup

6.4 관리/MES 웹 — BODA.VMS.Web (선택 연동)

7. 대표 화면

7.1 운영 클라이언트 (VMS) 메인 화면

7.2 비전 설정 (VMS.VisionSetup) 워크스페이스

7.3 시스템 설정 마법사 (VMS.AppSetup)

문서 이력

# 1. 제품 개요

BODA Vision Management System(이하 VMS)은 산업 현장의 자동 외관·치수 검사를 위한 머신비전 검사 플랫폼이다. 사용자는 카메라로 취득한 이미지에 비전 도구(전처리, 패턴 매칭, 블롭, 측정, OCR/코드 판독, 딥러닝 등)를 조합한 검사 레시피를 구성하고, 생산 라인에서 자동/수동으로 검사를 실행하여 양품(OK)·불량(NG) 판정과 통계를 관리한다.

VMS는 .NET 8.0 WPF 기반 데스크톱 애플리케이션과, 선택적으로 연동되는 웹(MES/품질관리) 서버로 구성된다. 검사 결과·작업지시·추적성 정보를 웹 서버와 동기화하여 다중 라인 운영과 생산 이력 관리를 지원한다.

## 1.1 주요 특징

- 드래그앤드롭 방식의 비전 도구 워크스페이스(VMS.VisionSetup)로 코딩 없이 검사 레시피 구성

- 15개 카테고리 40종의 비전 도구 및 ROI(검사 영역) 지정(Rectangle/RectAffine/Circle/Ellipse/Polygon 등) 제공

- OpenCvSharp4(영상처리) · ONNX Runtime(딥러닝) · Tesseract(OCR) · ZXing(코드 판독) 통합

- 카메라 미연결 환경을 위한 파일 불러오기(이미지 로드) 기반 검사 — 가상 검사 가능

- 작업지시(Work Order)·Lot·Serial·작업자 4필드 추적성 및 검사 이미지 저장/업로드

- 역할 기반 권한(UserGrade) 및 감사 로그(Audit Log) 등 GS 보안성 요구 대응

# 2. 목적 및 적용 범위

## 2.1 목적

본 제품설명서는 VMS의 제품 개요, 동작 환경(하드웨어/소프트웨어 요구사항), 그리고 구현·검증된 기능 명세(Function List)를 정의한다. 본 문서에 기술된 기능 목록은 GS 인증 시험 시나리오의 기준이 된다.

## 2.2 적용 범위

적용 범위는 VMS 데스크톱 제품군(운영 클라이언트 VMS, 시스템 설정 VMS.AppSetup, 비전 설정 VMS.VisionSetup)과 이와 연동되는 BODA.VMS.Web(관리/MES) 서버를 포함한다. 제품은 학습된 ONNX 모델을 사용한 추론 검사 기능만 포함하며, 모델을 만드는 학습 기능은 별도 플랫폼(BODA.VMS.MLOps)의 몫으로 본 인증 범위에 포함하지 않는다.

※ 본 문서에는 현재 정식 구현·동작이 확인된 기능만 기술하였다.

# 3. 제품 구성

VMS는 다음 모듈로 구성된다.

| 모듈 | 역할 |
| --- | --- |
| VMS (운영 클라이언트) | 생산 현장 운영 화면. 카메라 제어/검사 실행(AUTO RUN)·판정·통계·작업지시·이미지 저장·관리자 도구. |
| VMS.AppSetup (시스템 설정) | 최초 1회 시스템 구성 마법사. 애플리케이션·네트워크·카메라·PLC·로봇·초기 관리자 계정 설정. |
| VMS.VisionSetup (비전 설정) | 비전 도구 워크스페이스. 카메라 취득·ROI 지정·도구 조합·레시피/시퀀스 편집·배치 테스트·캘리브레이션. |
| (선택 구성) BODA.VMS.MLOps | 딥러닝 모델 수집·라벨링·학습·배포를 관리하는 별도 웹 플랫폼(GPU 학습 워커 포함) — 선택 구성 요소, 인증 범위 외 (제품 MSI 미포함, 별도 서버에 설치). 사용자 매뉴얼 9장 참조. |
| NativeVision (C++ 가속) | AVX2/FMA 기반 영상처리 가속 네이티브 라이브러리. |
| BODA.VMS.Web (관리/MES) | ASP.NET Core 8 + Blazor 웹. 대시보드·작업지시·생산이력·검사이미지 조회·알람·감사로그 등(선택 연동). |

# 4. 동작 환경 및 요구사항

## 4.1 하드웨어 요구사항

| 항목 | 권장 사양 |
| --- | --- |
| CPU | Intel Core i5 이상 (AVX2 지원 권장) |
| 메모리 | 8GB 이상 (16GB 권장) |
| 저장장치 | SSD 256GB 이상 (검사 이미지 저장 시 여유 용량 추가) |
| GPU | 딥러닝/TensorRT 사용 시 NVIDIA GPU (CUDA 지원). 미사용 시 불필요 |
| 카메라 | GigE Vision 등 산업용 카메라. 미연결 시 파일 불러오기 모드로 검사 가능 |
| 디스플레이 | 1920×1080 이상 권장 |

## 4.2 소프트웨어 요구사항

- 운영체제: Windows 11 (64-bit)

- .NET 8.0 런타임 — MSI에 동봉(self-contained). 별도 설치 불필요

- Visual C++ 재배포 패키지 — MSI에 동봉. 별도 설치 불필요 (폐쇄망 설치 가능)

## 4.3 주요 사용 라이브러리

VMS가 사용하는 주요 오픈소스/서드파티 라이브러리는 다음과 같다. (라이선스 고지는 별도 'OSS 라이선스 확인서' 참조)

| 라이브러리 | 버전 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| OpenCvSharp4 (+ Extensions/WpfExtensions/runtime.win) | 4.11.0 | 영상처리 |
| CommunityToolkit.Mvvm | 8.4.0 | MVVM 인프라 |
| HelixToolkit.Wpf.SharpDX | 3.1.2 | 3D 포인트클라우드 시각화 |
| Microsoft.ML.OnnxRuntime.Gpu | 1.21.0 | 딥러닝 추론 |
| Tesseract | 5.2.0 | OCR 문자 인식 |
| ZXing.Net | 0.16.11 | 바코드/QR 판독 |
| Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client | 8.0.0 | Web 실시간 연동 |
| Microsoft.Data.Sqlite | 8.0.0 | 로컬 데이터 저장 |
| BCrypt.Net-Next | 4.0.3 | 비밀번호 해시 |

# 5. 설치 및 실행 개요

상세 절차 및 화면은 '사용자 취급 설명서(매뉴얼)'에서 스크린샷과 함께 다룬다. 본 절은 개요만 기술한다.

- 1) MSI 설치 패키지로 VMS 클라이언트를 설치한다.

- 2) 최초 실행 시 시스템 설정 마법사(VMS.AppSetup)가 자동 실행되어 애플리케이션·네트워크·카메라·PLC·초기 관리자 계정을 구성한다.

- 3) 구성 완료 후 VMS를 실행하면 운영 화면이 표시된다.

- 4) 검사 레시피는 비전 설정(VMS.VisionSetup)에서 작성하여 운영 클라이언트에서 로드한다.

# 6. 기능 명세 (Function List)

아래 기능명(UI 라벨)은 실제 화면의 버튼/메뉴 텍스트와 일치한다. 영문 라벨은 화면 표기를 그대로 표기하였다.

## 6.1 시스템 설정 — VMS.AppSetup

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| AS-01 | Application / Network | 애플리케이션 기본 설정 및 네트워크(Web 서버 주소 등) 구성 |
| AS-02 | Camera | 카메라 제조사·IP 등 연결 설정 |
| AS-03 | PLC | PLC 통신(벤더/IP/프로토콜) 설정 |
| AS-04 | Robot | 로봇 연동 설정 (선택) |
| AS-05 | Admin 비밀번호 | 초기 VMS Admin / Local Fallback Admin 계정 비밀번호 설정(기본 비밀번호 시드 없음) |

## 6.2 운영 클라이언트 — VMS (메인 화면)

### 6.2.1 카메라 제어 / 검사 실행

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| OP-01 | Grab | 카메라에서 단일 이미지 1장 취득 |
| OP-02 | Live Start | 연속 라이브 그랩 시작 |
| OP-03 | Live Stop | 라이브 그랩 정지 |
| OP-04 | Roller | 롤러 검사 모드 토글 |
| OP-05 | AUTO RUN | 자동 검사 운영 시작(작업자 로그인·레시피 등 조건 충족 시) |
| OP-06 | STOP | 자동 운영 정지 |

### 6.2.2 레시피 관리

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RC-01 | Load | 선택한 레시피 로드 |
| RC-02 | New | 새 레시피 생성 |
| RC-03 | Save | 현재 레시피 저장 |
| RC-04 | Export | 레시피 파일 내보내기 |
| RC-05 | Import | 레시피 파일 가져오기 |
| RC-06 | Available Recipes | 사용 가능한 레시피 목록 표시/선택 |

### 6.2.3 작업지시 / 추적성

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| WO-01 | Work Orders | 작업지시 목록 조회·선택(Order No / Product / Recipe / Progress / Status / Planned Start) |
| WO-02 | Operator (Login / Logout) | 작업자 로그인/로그아웃 |
| WO-03 | Ctx: WO / Lot / S/N | 작업지시·Lot·시리얼 컨텍스트 입력(추적성 첨부) |

### 6.2.4 통계 / 결과 모니터링

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ST-01 | TACT TIME / YIELD / TOTAL / OK / NG | 실시간 검사 KPI 표시 |
| ST-02 | Recent Inspections | 최근 검사 이력(Total / Pass / Fail) 및 Clear |
| ST-03 | NG History | 불량 이미지 히스토리 표시 |

### 6.2.5 이미지 저장 / Web 연동 / 업데이트

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| IM-01 | Image Save Settings | 양품/불량 이미지 저장(저장 경로·포맷/품질·파일명 규칙·보존 기간·Web 전송) 설정 |
| SY-01 | Sync Parameters | Web 서버와 레시피 파라미터 동기화 |
| UP-01 | Check for updates | 신규 버전 확인 |

### 6.2.6 외부 도구 실행

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| EX-01 | Vision Tool Setup | 비전 설정(VMS.VisionSetup) 실행 |
| EX-02 | System Setup | 시스템 설정(VMS.AppSetup) 실행 |

### 6.2.7 관리자 도구 (Admin 전용)

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| AD-01 | User Management | 사용자 계정·권한 관리 |
| AD-02 | Audit Log Viewer | 감사 로그 조회 |
| AD-03 | Health Check | 시스템 상태 점검 |
| AD-04 | Backup / Restore | 데이터 백업 및 복원 |
| AD-05 | Auto Backup Settings | 자동 백업 정책 설정 |
| AD-06 | Retention Settings | 데이터 보존 정책 설정 |
| AD-07 | Support Package | 원격 지원용 진단 패키지 생성 |

## 6.3 비전 설정 — VMS.VisionSetup

### 6.3.1 워크스페이스 / 카메라 / 레시피

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| VS-01 | Camera | 카메라 선택 및 이미지 취득(미연결 시 파일 불러오기) |
| VS-02 | Steps | 검사 스텝 추가/삭제/순서 변경 |
| VS-03 | Recipe | 레시피 신규/열기/저장 |
| VS-04 | Run | 검사 파이프라인 1회/연속 실행 |
| VS-05 | Sequence | 시퀀스(디바이스 연동 흐름) 편집 |
| VS-06 | Batch Test | 다수 이미지 일괄 검사/검증 |
| VS-07 | Calibration | 카메라/핸드아이 캘리브레이션 |

### 6.3.2 ROI(검사 영역) 지정

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RoI-01 | Select | ROI 선택/편집 모드 |
| RoI-02 | Rectangle | 사각형 ROI 지정 |
| RoI-03 | RectAffine | 회전 사각형(Affine) ROI 지정 |
| RoI-04 | Circle | 원형 ROI 지정 |
| RoI-05 | Ellipse | 타원 ROI 지정 |
| RoI-06 | Polygon | 다각형 ROI 지정 |

### 6.3.3 이미지 뷰

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| IV-01 | 2D Image / Depth Map / Point Cloud | 2D·깊이맵·포인트클라우드 뷰 전환 |
| IV-02 | Save Image | 현재 표시 이미지 저장 |
| IV-03 | Fit / + / − / Delete / Clear All | 화면 맞춤·확대/축소·삭제·전체 지우기 |

### 6.3.4 비전 도구 팔레트 (15 카테고리 · 40종)

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| TP-01 | Preprocessing (Color) | 컬러 전처리 — Blur / Morphology / Image Enhance / Polar Unwrap (4종) |
| TP-02 | Conversion (Gray) | 그레이 변환 — Grayscale / Threshold / Edge Detection / Histogram (4종) |
| TP-03 | Pattern Matching | 패턴 매칭 — Feature Match / Shape Match (2종) |
| TP-04 | Alignment | 얼라인 — Match Align / Multi-Step Align (2종), 로봇·스테이지 보정량 산출 |
| TP-05 | Blob Analysis | 블롭 분석 — Blob (1종) |
| TP-06 | Measurement | 치수 측정 — Caliper / Line Fit / Circle Fit / Geometry (4종) |
| TP-07 | Identification | 문자 인식·검증 — OCR / OCV (2종) |
| TP-08 | Code Reading | 코드 판독 — Code Reader (1종, 1D 바코드·2D QR/DataMatrix) |
| TP-09 | 3D Processing | 점군 처리 — PointCloud Filter / Registration / Mask Crop / Cluster (4종) |
| TP-10 | 3D Measurement | 3D 측정 — PointCloud Deviation / Height Slicer / Plane Fit / 3D Geometry / PointCloud Line Fit (5종) |
| TP-11 | Deep Learning | 딥러닝 추론 — Detection / Segmentation / RF-DETR-seg / Classify / Anomaly (5종) |
| TP-12 | Judgment | 종합 판정 — Result / Ensemble (2종, Ensemble 은 딥러닝 판정 결합) |
| TP-13 | Color | 색상 검사 — Color Extract / Color Match (2종) |
| TP-14 | Calibration | 보정 적용 — Image Rectify (1종). 캘리브레이션 자체는 별도 메뉴 |
| TP-15 | Surface Analysis | 표면 분석 — Photometric Stereo (1종) |

## 6.4 관리/MES 웹 — BODA.VMS.Web (선택 연동)

| ID | 기능명 (UI 라벨) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| WB-01 | Dashboard | 라인 생산/품질 KPI 대시보드 |
| WB-02 | Production History | 검사 생산 이력 조회(검사 이미지 열람 포함) |
| WB-03 | Work Orders | 작업지시 생성/진행/완료 관리 |
| WB-04 | Inspection Items | 레시피/파라미터 관리 |
| WB-05 | Alarms / Andon | 알람 및 안돈 보드 |
| WB-06 | Audit Logs | 감사 로그 조회 |
| WB-07 | Reports | 품질 분석 리포트 |

# 7. 대표 화면

아래는 제품의 대표 화면이다. 화면별 상세 조작법은 '사용자 취급 설명서(매뉴얼)'에서 다룬다.

## 7.1 운영 클라이언트 (VMS) 메인 화면

그림 7-1. VMS 운영 메인 화면 — 상단 운영 흐름(작업자/작업지시/AUTO RUN), KPI 스트립, 카메라 표시 영역, 사이드 패널(Settings)

## 7.2 비전 설정 (VMS.VisionSetup) 워크스페이스

그림 7-2. 비전 설정 — 카메라/Steps/Tool Palette(15 카테고리 40종), Tool Workspace, ROI 도구(Select/Rectangle/RectAffine/Circle/Ellipse/Polygon) 및 이미지 뷰

## 7.3 시스템 설정 마법사 (VMS.AppSetup)

그림 7-3. 시스템 설정 마법사 시작 화면

# 문서 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-12 | 최초 작성 (제품 개요·동작환경·기능명세·대표화면) |