사용자 취급 설명서

(User Manual)

BODA Vision Management System (VMS)

설치 · 환경 설정 · UI 화면별 조작법 (스크린샷 포함)

GS 인증 제출용 · 버전 1.1 · 2026-07-07

# 목차

※ 본 매뉴얼은 docs/manuals/BODA-VMS-User-Manual.html 본문을 기준으로 작성되었으며, 화면 스크린샷을 추가하였다. [📷 …] 표식은 추가 캡처가 필요한 화면이다.

# 1. 시스템 개요

BODA VMS 는 두 프로그램으로 구성된 통합 시스템입니다. 현장 PC 의 VMS 클라이언트가 카메라로 제품을 검사하고, 관리 서버인 BODA.VMS.Web 이 검사 결과 · 작업지시 · 작업자 · 알람을 한곳에서 관리합니다. 두 프로그램은 네트워크로 자동 연동되며, 검사 결과와 알람은 실시간으로 서버 화면에 반영됩니다.

## 1.1 시스템 구성

| 항목 | VMS 클라이언트 | BODA.VMS.Web (서버) |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼 | .NET 8 WPF (Windows 10/11 x64) | .NET 8 Blazor WASM + ASP.NET Core |
| 역할 | 제품을 실시간으로 검사하고 카메라·PLC 를 직접 제어 | 작업지시 · 품질 통계 · 알람 · 리포트를 관리 (기준 데이터 보관) |
| 레시피 | 서버에서 자동으로 내려받아 사용 | 원본 보관 — 등록/수정/삭제는 여기서 |
| 검사 결과 | 검사 즉시 서버로 자동 업로드 (네트워크가 끊기면 보관했다가 재전송) | 영구 저장 + 통계 + 알람 |
| 인증 | 시스템 사용자 로그인(비밀번호 암호화 저장) + 작업자 로그인(사번 + PIN, 서버 대조) | 웹 로그인 (관리자 / 작업자) |
| 데이터 저장 | PC 안에 저장 (시스템 사용자 정보만) | 서버 DB C:\ProgramData\BODA\VMS\BodaVision.db |
| 별도 설치물 | 없음 — 카메라 SDK · PLC 드라이버 포함 | 없음 — 단독 실행 |

## 1.2 운영 흐름 한눈에

- VMS 를 실행하면 카메라가 자동으로 연결되고, Web 서버와의 연결 상태가 헤더에 표시됩니다.

- 작업자가 헤더의 [Login...] 버튼을 눌러 사번과 PIN 으로 로그인합니다. 입력한 정보는 Web 서버의 작업자 명단과 대조됩니다.

- 로그인하면 이름과 권한 뱃지(Operator / Lead / Supervisor)가 표시되고 [Work Orders] 버튼이 활성화됩니다.

- [Work Orders] 를 눌러 오늘 작업할 작업지시를 선택합니다.

- 작업지시를 선택하면 검사 레시피가 자동으로 불러와지고 [AUTO RUN] 버튼이 켜집니다.

- [AUTO RUN] 을 누르면 검사가 시작됩니다. 진행 수량은 헤더에 실시간으로 표시됩니다 (예: 5/100).

- 계획 수량을 다 채우면 완료 알림 창이 뜨고 검사가 자동으로 멈춥니다. 이어서 다음 작업지시를 바로 선택할 수 있습니다.

- 검사 결과는 건마다 Web 서버에 자동 저장되고, 불량(NG)이 나오면 관리자 화면에 즉시 알람이 표시됩니다.

## 1.3 핵심 용어

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| WO (Work Order) | 작업지시. 제품 × 수량 × 레시피 단위. Planned → InProgress → Completed → Closed. |
| Lot | 하나의 작업지시 안에서 나누어 관리하는 생산 묶음. 한 WO 에 여러 Lot 가능. |
| Operator | 현장 작업자. 사번 + PIN 로 키오스크 로그인. Role: Operator / Lead / Supervisor. |
| Recipe (Inspection Item) | 검사 설정 묶음. 비전 도구 + 임계값 + 파라미터. |
| ParamCode / ParamValue | 레시피 안의 개별 파라미터 (예: 패턴 점수 임계치 = 0.85). |
| Ctx (Context) | 검사 결과에 첨부하는 추적성 4필드: WO / Lot / Operator / Serial Number. |
| AUTO RUN | VMS 의 메인 검사 시작 버튼. 운영 조건 모두 만족해야 활성. |
| Heartbeat | VMS 가 5초마다 Web 에 보내는 "살아있음" 신호. 신호가 멈추면 5분 후 해당 접속 정보가 정리됩니다. |
| NG / OK | 판정 결과. NG 발생 시 자동 알람 생성. |

# 2. 설치 / 배포

⚙ 이 장은 설치 담당자/관리자용입니다. 현장에서 검사만 수행하는 작업자는 3장(VMS 클라이언트 매뉴얼)부터 읽으면 됩니다.

## 2.1 VMS 클라이언트 (MSI)

설치 파일(MSI, 약 220MB) 하나만 실행하면 설치가 끝납니다. 실행에 필요한 구성 요소(.NET 8)가 모두 포함되어 있어 다른 프로그램을 먼저 설치할 필요가 없습니다.

### 설치

- BODA-VMS-1.1.0.msi 더블 클릭.

- Welcome → License 동의 → Install Folder (기본 C:\Program Files\BODA VMS\) → Install.

- 완료 시 시작 메뉴 + 데스크톱 바로가기 자동 생성.

### 제거

- 제어판 → 프로그램 및 기능 → "BODA VMS" → 제거

- 또는 시작 메뉴의 "Uninstall BODA VMS" 바로가기

### 업그레이드 (v1.1 → v1.2)

새 MSI 더블 클릭하면 이전 버전을 자동 제거 후 새 버전 설치 (UpgradeCode 동일 유지). 로컬 설정 파일과 카메라 보정 등은 %LocalAppData% 에 저장되어 보존됩니다.

요구사항: Windows 10/11 x64. Visual C++ Redistributable (OpenCvSharp 네이티브 DLL 의존). 일반 Windows 에 보통 설치되어 있으나 누락 시 Microsoft 공식 사이트에서 vc_redist.x64.exe 다운로드 후 설치.

## 2.2 Web 서버 (PowerShell)

Web 서버는 Windows 서비스로 설치되어 부팅 시 자동 시작됩니다. 별도의 웹 서버 프로그램(IIS 등)은 필요 없습니다.

### 설치

기본값: 설치 폴더 C:\Program Files\BODA VMS Web\, 포트 7144 (HTTPS), 서비스 이름 BODA-VMS-Web, 부팅 시 자동 시작 (실패 시 5초 후 자동 재시작 3회).

옵션 변경:

### 제거

SQLite DB 는 보존 ($env:LOCALAPPDATA\BODA\VMS). 완전 삭제 시:

## 2.3 네트워크 / 방화벽

| 측 | 포트 / 프로토콜 | 방향 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web 서버 | 7144 / HTTPS | 인바운드 | VMS → Web REST API + SignalR (자동 방화벽 룰 생성) |
| Web 서버 | 5000-5100 / HTTP | (선택) | VisionServer 통합 시 |
| VMS 클라이언트 | — | 아웃바운드 | Web 서버 7144 접속, 카메라 GigE 3956 (UDP) |

HTTPS 인증서: 개발 환경은 self-signed. 첫 실행 시 dotnet dev-certs https --trust. 운영은 사설 CA 또는 HTTP.

## 2.4 첫 실행 전 체크리스트

- Web 서버 먼저 시작 → 브라우저로 https://<서버IP>:7144 접속 확인.

- 관리자 계정으로 회원가입 → 승인 (현재 첫 사용자가 자동 Admin).

- Operators 페이지에서 작업자 마스터 등록 (사번 + PIN + Role).

- Products / Recipes / Work Orders 1건 이상 등록.

- VMS 클라이언트 설치 후 첫 실행 → AppSetup 마법사에서 WebServerUrl = https://<서버IP>:7144, ClientIndex = 1, 2, 3... 라인별 지정. 입력란 라벨 옆의 파란 물음표(?)에 마우스를 올리면 각 항목의 설명이 표시됩니다.

- 마법사 마지막 Security Mode 단계에서 현장(운영) PC는 Production을 그대로 두고 [Finish]로 저장합니다. 보안 모드가 저장되어 있지 않으면 VMS가 시작 시 "보안 정책 오류"를 표시하고 실행되지 않습니다.

- VMS 실행 → 시작 화면 헤더에 Heartbeat 정상 표시 확인.

## 2.5 최초 실행 — 시스템 설정 마법사 (VMS.AppSetup)

⚙ 이 절은 설치 담당자용입니다. 마법사는 설치 후 최초 1회(또는 설정 파일이 없을 때)만 나타나며, 일반 작업자는 볼 일이 없습니다.

VMS 설치 후 최초 실행 시(또는 system_config.json 부재 시) 시스템 설정 마법사가 자동 실행된다. 총 7단계로 애플리케이션·네트워크·카메라·PLC·로봇/IO·보안 모드 및 초기 관리자 계정을 구성한 뒤 [Finish] 로 저장한다. 카메라가 없는 환경에서는 3단계에서 [Virtual Mode (Manual Setup)] 를 선택해 가상 구성으로 진행할 수 있다. 각 단계의 그림 아래에 입력 항목별 컨트롤 이미지와 설명을 표로 정리했다.

입력란 라벨 옆의 ⓘ 아이콘에 마우스를 올리면 그 항목의 쉬운 설명이 말풍선으로 표시된다 — 이 표의 설명과 같은 내용이므로, 설정 중에 매뉴얼을 뒤지지 않아도 된다.

그림. 1단계 — 시작(Welcome)

1단계는 마법사 시작 화면으로 입력 항목이 없다. [Next] 를 눌러 진행하며, 이후 애플리케이션·네트워크 → 카메라 → PLC → 로봇 → IO 보드 → 보안 모드 순으로 구성한다.

| 항목 | 컨트롤 | 설명 | 기본값 / 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| [← Back] / [Next] |  | 이전 / 다음 단계로 이동. 모든 단계 하단에 공통 표시되며, 마지막 7단계에서는 [Next] 대신 [Finish] 가 표시된다 | — |

그림. 2단계 — Application Settings: 애플리케이션명 / System IP / Web Server 연동(Client Index·Web Server URL·API Key) / SSO  [전체 화면 — 스크롤 콘텐츠 포함]

■ 2단계 입력 항목 상세

| 항목 | 컨트롤 | 설명 | 기본값 / 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| Application Name |  | 시스템을 식별하는 애플리케이션 표시 이름 | BODA Vision System |
| System IP Address |  | 머신비전 시스템 PC의 IP 주소 | 192.168.0.1 |
| Client Index |  | BODA.VMS.Web에서 이 클라이언트를 식별하는 고유 번호(설치 라인별 1, 2, 3…) | 1 |
| Web Server URL |  | BODA.VMS.Web 서버 주소 — Heartbeat 전송·파라미터 동기화에 사용 | http://localhost:5292 |
| Vision Server URL |  | VisionServer API 주소 — 클라이언트 자동 등록에 사용 | http://localhost:5000 |
| Web Client API Key |  | X-API-Key 헤더 비밀값(Web 서버의 ClientApiKey:Value와 동일). 비우면 헤더를 보내지 않으며 서버 호환 모드에서만 통과 | (빈 값) |
| Web SSO 활성 |  | 체크 시 Admin/Manager 인증을 BODA.VMS.Web으로 위임(단일 계정 관리). Web 도달 불가 시 비상 계정 'local-admin'만 제한 권한으로 진입 | 해제 |
| VMS Admin 비밀번호 |  | 사용자 인증용 정규 admin 계정 비밀번호. VMS 단독 운영 또는 SSO 비활성 환경에서 사용. 최소 8자, 12자 이상 권장 | 신규 설치 시 필수 |
| Local Fallback Admin 비밀번호 |  | 'local-admin' 비상 계정 비밀번호. Web 도달 불가 시에만 제한 권한으로 사용하며 안전한 곳에 별도 보관 | 신규 설치 시 필수 |

※ 신규 설치 시 두 비밀번호는 필수 입력입니다(디폴트 비밀번호 자동 시드는 보안상 제거됨). 기존 설치에 이미 계정이 존재하면 비워 두어 변경하지 않을 수 있습니다.

그림. 3단계 — Camera Configuration: Live/Virtual 모드, [+ Add Camera], [Scan Network], 노출/게인/캡처모드

■ 3단계 입력 항목 상세

| 항목 | 컨트롤 | 설명 | 기본값 / 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 카메라 모드 |  | Live: 네트워크 스캔으로 연결 카메라 자동 검출 / Virtual: 카메라 없이 수동 구성 | Virtual |
| [+ Add Camera] |  | 카메라 항목을 수동으로 추가 | — |
| [Scan Network] |  | GigE Vision 표준(UDP 3956 브로드캐스트)으로 네트워크 카메라 검색 | — |
| Name / IP |  | 카메라 식별 이름 / IP 주소 | Camera 1 / 192.168.0.101 |
| Camera Type |  | 스캔 방식(AreaScan2D·3D / LineScan2D·3D). 선택에 따라 하단 파라미터 패널 전환 | AreaScan2D |
| Manufacturer |  | 제조사. Matrox·Dalsa 선택 시 Frame Grabber(MIL) 패널 표시 | HIK |
| 〈Area Scan〉 Exposure(μs) / Gain |  | 노출 시간 / 게인 | 5000 / 1.0 |
| 〈Line Scan〉 Trigger / Line Rate / Scan Length |  | 트리거 소스(Internal·Encoder) / 라인 레이트(Hz) / 스캔 길이 | Internal / 10000 / 4096 |
| 〈Line Scan·Encoder〉 Encoder Res(P/mm) |  | 트리거가 Encoder일 때 표시 — 엔코더 해상도 | 10.0 |
| 〈3D〉 Capture Mode / Filter / Z Min·Max(mm) |  | 2D·3D 캡처 모드 / 필터 강도 / Z 범위 | Both / 3 / 0·1000 |
| 〈Frame Grabber〉 Board Type / Board# / Digitizer# / DCF |  | MIL 보드 타입 / 보드·디지타이저 번호 / Camera Link DCF 파일 | SOLIOS / 0 / 0 / — |

※ 〈 〉 표시 항목은 선택한 카메라 타입·제조사에 해당하는 패널이 나타날 때만 표시됩니다.

그림. 4단계 — PLC Communication: 벤더 / 통신 타입 / IP·Port / 폴링·하트비트 / Write·Endian

■ 4단계 입력 항목 상세

| 항목 | 컨트롤 | 설명 | 기본값 / 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC Vendor |  | Mitsubishi / Siemens / LS Electric / Omron / Modbus TCP / None | None |
| Communication Type |  | 통신 방식(Ethernet / Serial 등) | Ethernet |
| 〈Ethernet〉 PLC IP Address / PLC Port |  | PLC IP 주소 / 포트 | 192.168.0.100 / 502 |
| 〈Modbus 벤더〉 Modbus Unit ID |  | Modbus 슬레이브 ID(1–255) | 255 |
| 〈Serial〉 Port / Baud / Data / Parity / Stop |  | 시리얼 포트 파라미터 | COM1 / 115200 / 8 / None / One |
| Polling Interval(ms) |  | PLC 폴링 주기 | 20 |
| Use Heartbeat / Heartbeat Address |  | 하트비트 감시 사용 / 주소(예: D100) | 해제 / — |
| Auto Reconnect |  | 연결 끊김 시 자동 재접속 | 사용 |
| Write Mode / Endian Mode |  | 데이터 쓰기 모드 / 워드 바이트 순서 | Handshake / LittleEndian |

※ 통신 타입이 Serial이면 IP·Port 대신 시리얼 포트 항목이, Modbus 벤더면 Modbus Unit ID가 표시됩니다.

그림. 5단계 — Robot Configuration: 로봇 연동(Enable) / 벤더 / 연결 / 프로토콜  [전체 화면 — 로봇 연동 활성, 스크롤 콘텐츠 포함]

■ 5단계 입력 항목 상세

| 항목 | 컨트롤 | 설명 | 기본값 / 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| Enable Robot Integration |  | 멀티뷰 3D 스캔용 로봇 사용 활성화. 해제 시 이하 항목 숨김 | 해제 |
| Robot Vendor |  | UR / Doosan / Jaka / ABB / Fanuc. 선택 시 Euler 규약·포트 자동 설정 | UR |
| Robot IP Address / Port |  | 로봇 IP / 포트(벤더 기본값) | 192.168.0.200 / 30003 |
| Communication Protocol |  | Vendor Native / Modbus-TCP(Doosan 전용) / Custom Socket(CSV) | Vendor Native |
| 〈Modbus-TCP〉 Unit ID / Pose Start Register |  | Holding Register 기반 실시간 TCP 포즈 읽기(기본 270=Doosan 표준) | 1 / 270 |
| Euler Convention |  | 회전 표현 규약. 벤더 선택 시 자동 설정, 수동 변경 가능 | UR_RotationVector |

※ 로봇 연동을 활성화해야 벤더·연결·프로토콜·Euler 항목이 표시되며, Modbus-TCP는 Doosan 선택 시에만 제공됩니다.

그림. 6단계 — IO Board Configuration: 등록된 IO 보드(벤더·모델·채널)

■ 6단계 입력 항목 상세

| 항목 | 컨트롤 | 설명 | 기본값 / 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| [+ Add] / [− Remove] |  | IO 보드 추가 / 선택 보드 제거 | — |
| Vendor |  | 제조사(None / AdLink / Advantech) | AdLink |
| Model |  | 보드 모델(예: PCI-7432, PCI-1716) | PCI-7432 |
| Device ID |  | 시퀀스 노드에서 참조할 식별자 | IoBoard_1 |
| Board ID |  | 보드 인덱스 | 0 |
| Input / Output 채널 수 |  | 디지털 입력 / 출력 채널 수 | 16 / 16 |
| 활성화 |  | 해제 시 시스템 부팅 시 인스턴스 생성 skip | 사용 |
| 설명 |  | 보드에 대한 메모(선택 입력) | — |

※ 현재 Mock 구현만 활성 — 실제 ADLink DASK / Advantech DAQNavi SDK 통합은 Phase 3 작업입니다.

그림. 7단계 — Security Mode: 운영(Production)/개발(Development) 선택, [Finish] 로 저장

마지막 단계에서 이 PC 의 보안 모드를 선택한다. 여기서 선택한 값이 설정 파일에 함께 저장되며, 보안 모드가 저장되어 있지 않으면 VMS 가 시작 시 '보안 정책 오류' 를 표시하고 실행되지 않는다. 현장(운영) PC 는 반드시 Production 을 선택한다.

■ 7단계 입력 항목 상세

| 항목 | 컨트롤 | 설명 | 기본값 / 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| Production (운영 — 권장) |  | 서버와의 통신에 HTTPS 를 강제하고 인증서를 엄격하게 검증한다. 현장에 설치하는 PC 는 반드시 이 모드를 사용 | 선택됨 |
| Development (개발 — 사내 테스트 전용) |  | HTTP 와 자체 서명 인증서를 허용한다. 사내 개발·테스트 환경에서만 사용하며, 운영 PC 에는 설정하지 않는다 | — |

※ 전산 담당자가 PC 에 보안 모드 환경변수(BODA_VMS_SECURITY_MODE)를 별도로 설정해 둔 경우에는 환경변수가 이 선택보다 우선 적용됩니다.

# 3. VMS 클라이언트 매뉴얼

빠른 시작 — 검사를 시작하는 가장 짧은 길

- 헤더의 Operator [Login...] 버튼을 누르고 사번과 PIN 을 입력합니다.

- [Work Orders] 버튼을 눌러 오늘 작업할 작업지시를 더블 클릭으로 선택합니다.

- 레시피가 자동으로 불러와지고 [AUTO RUN] 버튼이 켜집니다.

- [AUTO RUN] 을 누르면 검사가 시작됩니다. 멈추려면 같은 자리의 빨간 [STOP] 을 누릅니다.

- 진행 상황은 헤더의 WO 칩(예: 5/100)과 사이드 패널의 Recent Inspections 에서 확인합니다.

각 버튼과 화면 요소의 자세한 설명은 아래 3.1 ~ 3.3 을 참고하세요.

## 3.1 첫 실행 화면

그림. VMS 첫 실행 화면 (로그인 전) — 헤더 / KPI 스트립 / 카메라 표시 영역

VMS 를 실행하면 다음 순서로 화면이 나타납니다:

- 시작 화면(Splash)이 표시되는 동안 카메라를 자동으로 찾아 연결합니다.

- 시스템 사용자 로그인 창이 표시됩니다 (엔지니어·관리자용). 선택

- 메인 화면이 표시됩니다: 헤더 + KPI 스트립(생산 현황 요약) + 카메라 화면 + 시스템 로그 + 사이드 패널(접힘).

## 3.2 헤더 — 운영 흐름

헤더의 버튼과 표시는 왼쪽에서 오른쪽으로 실제 작업 순서대로 배치되어 있습니다: 작업자 로그인 → 작업지시 선택 → 검사 시작(AUTO RUN).

### 3.2.1 Operator 로그인

그림. Operator 칩 — 로그인 전([Login...] 버튼)

그림. Operator 칩 — 로그인 후(이름·사번 + Role 뱃지 + [Logout])

로그인 전에는 [Login...] 버튼만 표시됩니다.

- [Login...] 을 클릭하면 로그인 창이 열립니다 (사번 + PIN).

- 입력한 사번과 PIN 을 Web 서버의 작업자 명단과 대조합니다.

- 성공하면 칩이 "김기동 (1003) Lead [Logout]" 형태로 바뀝니다.

### 3.2.2 Work Orders 버튼

그림. [Work Orders] 버튼 — 작업자 로그인 후 활성

그림. Work Orders 다이얼로그 — 상태 필터 / Refresh / 목록(Order No·Product·Recipe·Progress·Status·Planned Start) / Select·Cancel

작업자 로그인 후 사용할 수 있습니다. 클릭하면 Web 서버에서 작업지시 목록을 불러와 창으로 보여줍니다.

- 상태 필터 — 활성(Planned + InProgress) / 전체 / Planned / InProgress / Completed 로 추려 볼 수 있습니다.

- 목록 항목 — 작업지시 번호, 제품, 레시피, 진행(예: 5/100), 상태, 계획 시작 시각.

- 원하는 작업지시를 더블 클릭하거나 [Select] 버튼으로 선택합니다.

### 3.2.3 WO 칩 (진행률 표시)

그림. WO 칩 — 작업지시 번호 · 제품 · 진행(생산/계획) + 실시간 진행률 바

선택한 작업지시가 헤더에 표시되고, 검사 1건이 끝날 때마다 진행 수량이 실시간으로 올라갑니다.

- 계획 수량이 0 인 작업지시는 진행률 막대가 표시되지 않습니다.

- 작업지시가 완료되면 선택이 자동으로 해제되고, 다음 작업지시 선택 창이 열립니다.

### 3.2.4 Recipe 칩

그림. Recipe 칩 — 작업지시 선택 시 자동 로드된 레시피 이름

현재 사용 중인 레시피 이름이 표시됩니다. 작업지시를 선택하면 그 작업지시에 지정된 레시피가 자동으로 불러와지고, 카메라 설정과 Web 파라미터도 함께 맞춰집니다. PC 에 없는 레시피는 Web 서버에서 받아 온 뒤 다시 시도합니다.

### 3.2.5 Ctx (Inspection Context)

그림. Ctx 칩 — WO / Lot / S/N 입력(검사 결과 업로드 시 자동 첨부) + [✕] 전체 비우기

검사 결과와 함께 서버에 기록되는 추적 정보 4가지입니다. 대부분 자동으로 채워집니다:

| 필드 | 채움 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| WO | 작업지시 선택 시 자동 | 직접 수정 가능 |
| Lot | 작업지시 선택 시 활성 Lot 자동 채움 | 활성 Lot 없으면 비움 |
| S/N | 바코드 스캐너로 입력 | 제품 시리얼 — 검사 1회당 1개 |
| Op ID | 작업자 로그인 시 자동 | 로그아웃하면 비움 |

[✕] 버튼을 누르면 모든 필드가 지워집니다.

### 3.2.6 AUTO RUN

그림. [AUTO RUN] — 운영 흐름의 단일 실행 버튼(활성화 조건은 §3.5)

검사를 시작하는 메인 버튼입니다. 시작 조건(§3.5)을 모두 만족하면 청록색으로 활성화되고, 검사가 실행되는 동안에는 같은 자리가 빨간 [STOP] 버튼으로 바뀝니다.

### 3.2.7 Role 뱃지

그림. Role 뱃지 — Supervisor(빨강) / Lead(보라) 일 때만 표시, Operator 는 뱃지 없음

Operator 칩 안에 작업자의 권한이 뱃지로 표시됩니다:

- Operator — 기본, 뱃지 없음

- Lead — 반장. 파란 뱃지.

- Supervisor — 관리자. 주황 뱃지.

## 3.3 사이드 패널 (Settings)

그림. 헤더 우측 설정(⚙) 토글 — 사이드 패널 열기/닫기 (시스템 사용자 로그인 필요)

그림. 사이드 패널(Settings) 펼친 상태 — Camera Control / Recipe / External Tools / Updates / Web Parameters / Image Saving

Updates 섹션 — 새 버전 감지 배지와 수동 체크 버튼(업그레이드 절차는 §6.5):

그림. Updates 섹션 — [Check for updates], 새 버전 감지 시 배지 표시

Image Saving 섹션(Admin 전용)의 [Image Save Settings] 버튼 — 검사 판정 이미지(양품/불량) 저장 설정 다이얼로그:

그림. Image Saving 섹션 — [Image Save Settings] (Admin 전용)

그림. Image Save Settings — 저장(경로/보존) / 포맷·품질 / 파일명 규칙 / Web 연동

[Sync Parameters] 버튼 — Web 서버와 레시피 파라미터 동기화 다이얼로그:

그림. Sync Parameters — Web 파라미터 동기화

외부 도구의 [Vision Tool Setup] 버튼으로 실행되는 비전 설정(VMS.VisionSetup) 화면은 다음과 같다. 그림 아래에 영역별 주요 컨트롤과 그 역할을 표로 정리했다.

그림. 비전 설정(VMS.VisionSetup) — 카메라 / Steps / Tool Palette(12 카테고리) / Tool Workspace / ROI 도구 / 이미지 뷰 / Tool Settings  [전체 화면 — Tool Palette 펼침]

■ 헤더 툴바

| 항목 | 컨트롤 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Open Image (Ctrl+O) |  | 검사할 이미지 파일을 연다 |
| Open Image Folder |  | 폴더를 열어 이미지 목록을 탐색한다(이전/다음 이미지 이동) |
| Recipe Manager |  | 레시피 목록/스텝·툴 구성/속성 편집 다이얼로그를 연다 |
| Save Recipe (Ctrl+S) |  | 현재 레시피를 저장한다 |
| Run All Tools (F5) |  | 현재 스텝의 툴 파이프라인 전체를 실행한다 |
| Run Selected Tool (F6) |  | 선택한 툴만 실행한다 |
| Clear All Tools |  | Tool Workspace 의 툴을 모두 삭제한다 |
| Camera Manager |  | 카메라 등록/연결 관리 다이얼로그를 연다 |
| Acquire Image |  | 연결된 카메라에서 이미지를 취득한다 |
| SLM Recipe Bot (AI) |  | AI 챗봇으로 레시피 구성을 보조한다 |

■ 카메라 / Steps 패널

| 항목 | 컨트롤 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Camera |  | 활성 카메라를 선택한다 |
| Step 추가 / 삭제 |  | 검사 스텝을 추가 / 선택 스텝을 삭제한다 |
| Generate Robot Waypoint Steps |  | 로봇 웨이포인트 기반 스텝을 자동 생성한다(멀티뷰 3D 스캔) |
| Move Up / Move Down |  | 스텝 실행 순서를 위/아래로 이동한다 |

■ Tool Palette / 이미지 뷰 · ROI 도구

| 항목 | 컨트롤 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Expand All / Collapse All |  | 팔레트 12개 카테고리를 전체 펼침/접힘. 툴은 Tool Workspace 로 드래그해 추가한다 |
| 이미지 소스 |  | 표시할 이미지를 선택한다(Original Image / 각 툴의 결과 이미지) |
| [Save Image] |  | 현재 표시 중인 이미지(Original/Result)를 PNG/JPG/BMP/TIFF 파일로 저장한다 |
| ROI 도형 |  | 관심영역(ROI) 그리기 — Select(선택/이동) / Rectangle / RectAffine(회전 사각형) / Circle / Ellipse / Polygon |
| 줌 |  | 배율 축소(−)/확대(+) / 화면 맞춤(Fit) |
| [Delete] / [Clear All] |  | 선택한 ROI 삭제 / 모든 ROI 삭제 |
| 3D 뷰 카메라 |  | Point Cloud 뷰 시점 프리셋 — Reset / Top / Front / Side |

■ Tool Settings 패널 (우측)

| 항목 | 컨트롤 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Expert Mode |  | 고급 파라미터를 노출하는 토글 |
| Enabled |  | 선택 툴의 실행 활성/비활성 (Common Settings) |
| Use ROI |  | 체크 시 ROI 영역 내에서만 툴을 실행한다 |
| [+ Add PLC Mapping] |  | 툴 결과값을 PLC 주소에 매핑해 검사 결과를 전송한다 (PLC Output) |

VisionSetup 상단 메뉴에서 열리는 주요 다이얼로그: (각 그림 아래에 주요 컨트롤 설명)

그림. Camera → Camera Manager — 카메라 등록/연결 관리

- Cameras 목록 — 등록된 카메라(이름·제조사)를 표시한다. 선택하면 우측 패널에 연결 상태와 파라미터 설정이 표시된다.

- [Add] / [Remove] — 카메라를 등록 / 선택한 카메라를 제거한다.

그림. Recipe → Recipe Manager — 레시피 목록/관리

- 좌측 목록 — Search recipes 검색창 + [X](초기화), 레시피 카드(이름·버전·스텝/툴 수·수정일시·작성자).

- [New] / [Load] / [Delete] — 레시피 생성 / 선택 레시피를 VisionSetup 에 로드 / 삭제.

- [Import] / [Export] / [Open Folder] — 레시피 파일 가져오기 / 내보내기 / 저장 폴더 열기.

- 중앙 트리 — 로드된 레시피의 Step/Tool 구조. [Add Step] / [Add Tool] / [Remove] 로 편집한다.

- 우측 Properties — 선택 항목의 속성 표시/편집. 상단 [Save] / [Discard] 로 변경을 저장/취소한다.

그림. Sequence — 검사 시퀀스 편집

- 상단 바 — 프로세스 시퀀스 선택, Reset 신호 설정, [디폴트 생성] / [저장] / [가져오기] / [내보내기] / [PLC Monitor] / [무부하 테스트].

- 좌측 노드 팔레트 — Start / End / Input Check / Output Action / Inspection / Branch / Delay / Repeat / Recipe Change / Step Change 노드를 캔버스로 드래그한다.

- 중앙 캔버스 — 노드를 Next 링크로 연결해 검사 시퀀스를 구성한다.

- 우측 노드 속성 — 선택한 노드의 파라미터를 편집한다.

- 하단 상태바 — 로드된 시퀀스 이름과 노드/연결 수를 표시한다.

그림. Batch Test… — 다수 이미지 일괄 검사/검증

- ACTIVE PIPELINE — Recipe → Camera → Step 콤보로 적용할 파이프라인 선택. Tools 수 표시 + [Auto-tune…] / [Edit Thresholds…].

- INPUT — 이미지 폴더 + [Browse], [하위 폴더 재귀 탐색] 체크.

- OUTPUT — CSV 리포트 저장 경로, [실패 케이스 오버레이 저장] + 저장 폴더.

- 통계 카드 — PROCESSED / PASS / FAIL / AVG TIME(ms) 실시간 집계.

- ACTIVITY — 진행률, 골든셋([Save as Golden] / [Load Golden] / [Clear]), [Browse Failures] / [Open CSV] / [Failure Folder], Live Log·Results 탭.

- [Run Batch] / [Cancel] / [Close] — 일괄 검사 실행 / 중단 / 닫기.

그림. OCR Synth Data… — OCR 합성 데이터 생성

- Font — 기본/추가 폰트, 폰트 크기 Min·Max(px), Bold/Italic 무작위.

- Patterns — 생성할 텍스트 토큰 패턴(D/M/Y/H/S=날짜·시각, L=영문자, A=영숫자, ?=임의) + 프리셋 칩.

- Dataset — 샘플 수, Val 비율(0~0.3), 출력 포맷(PaddleOCR rec)·출력 폴더.

- Background / Augmentation — 배경 모드(Solid/FromFolder)·흑/백 무작위 반전, 회전·원근 jitter·Blur·노이즈·밝기/대비 jitter·도트 매트릭스 효과.

- Training — PP-OCR Fine-tuning: Python 실행파일, train_ppocr.py 경로, 학습 출력 폴더, 사전학습 모델 prefix, Epochs/Batch Size/Learning Rate, ONNX export.

- Training Progress — Epoch/Loss/Acc 진행, ONNX 출력 경로, 학습 로그. 하단 [Generate] / [Generate & Train] / [Cancel Train].

그림. Inference Settings… — 딥러닝 추론(ONNX) 설정

- Execution Provider — ONNX Runtime 실행 백엔드 선택(Auto / CPU / CUDA / TensorRT).

- TensorRT Engine Cache Folder — 엔진 캐시 폴더. 설정 시 재실행에서 엔진 재빌드를 건너뛴다(비우면 캐시 없음).

- Enable TensorRT FP16 — RTX 계열에서 2~3배 속도 향상.

- [Save] / [Cancel] — 저장(다음 모델 로드/세션 재생성 시점부터 적용) / 취소.

헤더 오른쪽 끝의 톱니바퀴(⚙) 아이콘으로 열고 닫습니다. 열 때 시스템 사용자 로그인이 필요합니다. 각 섹션 제목 옆의 파란 물음표(?) 아이콘에 마우스를 올리면 그 섹션이 무엇을 하는 곳인지 설명 창이 열립니다. 설명이 길면 창을 클릭해 크게 볼 수 있고, X 를 누르면 닫힙니다.

### Camera Control 섹션

그림. Camera Control 섹션 — [Grab] / [Live Start] / [Roller] (카메라 연결 후 활성)

- [Grab] — 사진을 한 장 촬영합니다. 검사(AUTO RUN)가 멈춰 있을 때만 사용할 수 있습니다.

- [Live Start] / [Live Stop] — 카메라 영상을 실시간으로 계속 표시하거나 멈춥니다.

- [Roller] — 롤러 검사 모드를 켜고 끕니다 (지원 카메라에서만).

### Recipe 섹션

그림. Recipe 섹션 — 현재 레시피 / Available Recipes 목록 / [Load]·[New] / 저장·내보내기·가져오기

- 현재 사용 중인 레시피 이름과 버전이 표시됩니다.

- Available Recipes — 사용할 수 있는 레시피 목록 (Web 서버와 자동 동기화).

- [Load](불러오기) / [New](새로 만들기) / 저장 · 내보내기 · 가져오기 버튼. 새로 만들기/저장/삭제에는 권한이 필요합니다.

### External Tools 섹션 Supervisor 전용

그림. External Tools 섹션 — [Vision Tool Setup] / [System Setup] (Supervisor·Admin 전용)

- Vision Tool Setup — VMS.VisionSetup 엔지니어 워크스페이스 실행 (드래그로 비전 도구 파이프라인 구성).

- System Setup — VMS.AppSetup 마법사 (카메라 / PLC / 네트워크 / 사용자).

Operator / Lead 등급은 이 섹션 자체가 숨겨집니다.

### Web Parameters 섹션

그림. Web Parameters 섹션 — [Sync Parameters]

- [Sync Parameters] — Web 서버의 파라미터를 지금 즉시 가져옵니다. (평소에는 60초마다 자동으로 동기화되며, 이 버튼은 기다리지 않고 바로 반영하고 싶을 때 사용합니다.)

### Recent Inspections 섹션

그림. Recent Inspections 섹션 — Total / Pass / NG + Pass rate, [Clear]

최근 검사 결과를 VMS 안에 최대 200건까지 보관해 보여줍니다. Web 연결이 끊겨 있어도 작업자가 바로 확인할 수 있습니다.

- 요약 통계 — Total / Pass / NG 건수와 합격률(Pass rate).

- 최근 목록 — 시각, OK / NG 판정, 시리얼 · 작업지시 · 레시피, NG 코드.

- [Clear] 버튼으로 목록을 비웁니다.

VMS 를 다시 시작하면 이 목록은 비워집니다. 전체 검사 이력은 Web 의 Production History 화면에서 언제든 조회할 수 있습니다.

### Statistics 섹션

그림. Statistics 섹션 — 세션 누적 Total / Pass / Fail / Pass Rate

세션 누적 통계: Total / Pass / Fail / Pass Rate.

## 3.4 작업지시 완료 다이얼로그

계획 수량에 도달하면 완료 알림 창이 자동으로 표시됩니다:

- 완료된 작업지시 번호와 큰 체크(✓) 표시.

- KPI 카드 4개 — 계획 / 검사 / Pass / NG 수량.

- 합격률과 진척률.

- 알림음이 함께 울려 작업자가 알아차리기 쉽습니다.

- 하단 버튼 — [닫기] / [다음 작업지시 선택] (Enter 키로 바로 선택).

## 3.5 AUTO RUN 활성화 조건

[AUTO RUN] 버튼은 다음 조건을 모두 만족해야 켜집니다:

- 카메라가 1대 이상 연결되어 있어야 합니다.

- 시스템 사용자에게 검사 시작/정지 권한이 있어야 합니다 (시스템 사용자 미로그인 시 기본 허용).

- (Web 연동 환경) 작업자가 로그인되어 있어야 합니다.

- (Web 연동 환경) 작업지시가 선택되어 있고, 상태가 Planned 또는 InProgress 여야 합니다.

버튼이 꺼져 있을 때 마우스를 올리면 이유가 말풍선으로 표시됩니다. Web 을 사용하지 않는 단독(Standalone) 환경에서는 3 · 4번 조건이 적용되지 않습니다.

## 3.6 권한별 동선

| 액션 | Operator | Lead | Supervisor |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO RUN / Grab / Live | ✓ | ✓ | ✓ |
| WO 선택 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Camera Control 사이드 섹션 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recipe 편집 / Save / Delete | — | ✓ | ✓ |
| External Tools (Vision Tool / System Setup) | — | — | ✓ |
| User Management | — | — | ✓ (Admin) |

위 표는 Web 작업자 마스터 Role (사번 + PIN 키오스크 로그인) 기준입니다. VMS 로컬 시스템 사용자 등급은 별도 체계로 §3.7 참조.

## 3.7 로컬 UserGrade 권한 매트릭스

⚙ 이 절은 관리자용입니다. 계정 권한을 설정하는 관리자가 참고하는 기준표이며, 일반 작업자는 읽지 않아도 됩니다.

VMS 는 운영체제(Windows) 사용자와 별개로 로컬 시스템 사용자를 3 등급으로 나누어 관리합니다 (비밀번호는 암호화되어 %LocalAppData%\BODA VISION AI\BodaVision.db 에 저장). SSO 를 켠 환경에서 Admin / Engineer 는 Web 으로 인증을 위임하며, local-admin 비상 계정만 로컬 인증을 사용합니다.

| 권한 (UserPermission) | Operator | Engineer | Admin | local-admin (비상 폴백) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StartStop (AUTO RUN 시작/정지) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ViewStatistics (통계 / 이력 조회) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EditRecipe (레시피 편집) | — | ✓ | ✓ | — |
| DeleteRecipe (레시피 삭제) | — | ✓ | ✓ | — |
| CameraSettings (카메라 설정) | — | ✓ | ✓ | — |
| LaunchVisionSetup (Vision Tool 실행) | — | ✓ | ✓ | — |
| LaunchAppSetup (System Setup 실행) | — | ✓ | ✓ | — |
| SystemConfiguration (시스템 구성 변경) | — | ✓ | ✓ | — |
| RestartWebService (Web 서비스 재시작) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ManageUsers (사용자 관리) | — | — | ✓ | — |

local-admin 비상 계정 규칙 — Web SSO 에 접속할 수 없을 때 비상 진입용 계정입니다. 등급과 무관하게 위 표의 검사 시작/정지 · 통계 조회 · Web 서비스 재시작 3 가지만 허용되며, 운영 데이터 변경(사용자 관리 / 레시피 편집 / 시스템 구성 등)은 거부됩니다. 거부된 시도는 모두 감사 로그에 기록됩니다.

비로그인 상태 — 모든 권한이 거부됩니다 (AUTO RUN 은 §3.5 의 조건을 따릅니다).

권한 거부 기록 — 권한이 거부될 때마다 감사 로그 (%LocalAppData%\BODA VISION AI\audit\) 에 사용자 · 등급 · 요청 권한이 기록됩니다.

## 3.8 딥러닝 라벨링·학습 (VMS.DeepLearning)

그림. VMS.DeepLearning — 데이터셋·이미지 목록(좌) / 라벨링 캔버스(중) / 클래스·라벨·학습(우)  [Detection 데이터셋 예시]

⚙ 이 절은 검사 레시피를 만드는 엔지니어용입니다. 현장에서 검사만 수행하는 작업자는 읽지 않아도 됩니다.

딥러닝 검사 도구(비전 설정의 Deep Learning 카테고리, §3.3)를 쓰려면 먼저 우리 제품의 사진으로 학습한 모델 파일이 있어야 합니다. VMS.DeepLearning 은 그 모델을 만드는 프로그램입니다 — 제품 사진을 모아 정답을 표시(라벨링)하고, 학습을 실행해서, 검사에 쓸 모델 파일(ONNX)을 만드는 과정을 한 화면에서 처리합니다.

비전 설정(VMS.VisionSetup) 화면 상단의 [Deep Learning] 버튼으로 실행합니다.

### 화면 구성

그림. 상단 툴바 — [New Dataset] / [Save] / [Add Images] / [Auto Split] / [Export]

그림. Dataset 섹션 — 데이터셋 목록, 새 이름 + 작업 유형 선택, [Load]·[Save]·[Delete]

그림. Images 섹션 — [+ Add]·[- Del], 이미지 이동(◀/▶), 라벨·학습 현황 요약

그림. Classes 섹션 — 클래스 목록과 추가([+])

그림. Labels 섹션 — 현재 이미지의 라벨 목록, [Delete]

그림. Label Editor — 선택한 라벨의 클래스 / 텍스트(Transcription) / 검증 여부 편집

그림. Export 섹션 — [Auto Split (Train/Val)] / [Export for Training] + 작업 유형별 내보내기 형식 안내

그림. Training 섹션 — Python·스크립트·출력 경로, Epochs/Batch Size, [Start Training]·[Stop], 진행률·로그

화면은 세 부분으로 나뉩니다 — 왼쪽은 데이터셋과 이미지 목록, 가운데는 사진 위에 정답을 그리는 캔버스, 오른쪽은 클래스 · 라벨 · 내보내기 · 학습 패널입니다. 각 섹션 제목과 입력란 라벨 옆의 파란 물음표(?) 아이콘에 마우스를 올리면 쉬운 설명 창이 열립니다.

### 작업 유형 — 데이터셋을 만들 때 선택

그림. Anomaly(이상 탐지) 유형의 분류 버튼 — [GOOD (정상)] / [DEFECT (불량)]

무엇을 검사할지에 따라 다섯 가지 작업 유형 중 하나를 고릅니다. 유형마다 정답을 표시하는 방법이 다릅니다:

| 작업 유형 | 용도 | 정답 표시 방법 |
| --- | --- | --- |
| Detection (객체 검출) | 결함이 어디 있는지 찾기 | 마우스 드래그로 결함 둘레에 상자를 그립니다 |
| Classification (분류) | 이미지 전체를 종류별로 구분 | 이미지마다 해당하는 클래스 버튼을 누릅니다 |
| Anomaly (이상 탐지) | 정상/불량 구분 — 불량 사진이 적을 때 유리 | [GOOD (정상)] / [DEFECT (불량)] 버튼으로 분류합니다 |
| OCR (문자 인식) | 각인 · 라벨의 문자 읽기 | 문자 영역에 상자를 그리고 정답 텍스트를 입력합니다 |
| Segmentation (분할) | 객체의 정확한 윤곽까지 필요할 때 | SAM 모델을 불러온 뒤 객체를 클릭하면 윤곽이 자동으로 생깁니다 |

### 라벨링에서 학습까지 — 기본 절차

- 왼쪽 Dataset 섹션에서 이름을 입력하고 작업 유형을 고른 뒤 [+] 버튼으로 데이터셋을 만듭니다.

- 위쪽 [Add Images] 버튼으로 검사 대상 사진들을 불러옵니다.

- 사진마다 정답을 표시합니다 (방법은 위 표 참고). 키보드 ←/→ 로 이미지를 이동하며, 라벨이 완료된 이미지는 목록에 초록 점으로 표시됩니다.

- [Auto Split] — 학습용/검증용 이미지를 자동으로 나눕니다.

- [Export] — 학습에 필요한 형식으로 내보냅니다. 작업 유형에 맞는 형식이 자동으로 선택됩니다.

- 오른쪽 Training 섹션에서 [Start Training] 을 누르면 학습이 시작됩니다. 진행률과 Loss(오차) · 정확도가 실시간으로 표시되고, [Stop] 으로 중단할 수 있습니다.

- 학습이 끝나면 모델 파일(ONNX)이 만들어집니다. 이 파일을 비전 설정의 딥러닝 도구(Detection / Classify / Anomaly 등)에 지정하면 검사에 사용됩니다.

학습 환경: 학습 기능은 Python 이 설치된 PC 에서 동작하며, NVIDIA GPU 가 있으면 훨씬 빠릅니다 (라벨링과 추론 확인은 GPU 없이도 가능). Python 경로는 Training 섹션에 표시되며, 학습 스크립트는 작업 유형에 맞게 자동으로 선택됩니다. 환경 준비는 설치 담당자에게 문의하세요.

### 학습 결과 바로 확인 (Inference Mode)

그림. Inference Mode — 모델 선택, Conf(신뢰도)·IoU(중복 제거) 슬라이더

왼쪽의 Inference Mode 를 켜면 학습된 모델이 이미지를 넘길 때마다 자동으로 검사해서 결과 상자를 화면에 겹쳐 보여줍니다 — 학습이 잘 됐는지 그 자리에서 확인할 수 있습니다. 두 개의 슬라이더로 민감도를 조절합니다:

- Conf (신뢰도 기준) — 이 값보다 확신이 낮은 검출은 표시하지 않습니다. 갓 학습한 모델은 낮게(0.05~0.15) 시작하는 것을 권장합니다.

- IoU (중복 제거 기준) — 같은 결함에 상자가 여러 개 겹칠 때 정리하는 강도입니다.

### 부족한 데이터 보강 (Active Learning)

그림. Active Learning — 테스트 폴더 / 실패 기준 / [▶ 일괄 추론 실행] / [✚ 데이터셋에 추가]

모델을 효율적으로 키우는 기능입니다. 학습에 쓰지 않은 사진 폴더를 지정하고 [일괄 추론 실행] 을 누르면, 모델이 잘 못 맞히는 사진일수록 위에 오도록 골라 줍니다. 고른 사진을 [데이터셋에 추가] 로 가져와 라벨링하고 다시 학습하면, 모델이 약한 부분부터 보강됩니다. "모델 예측을 초기 라벨로 사용" 을 켜면 모델의 검출 결과가 라벨로 미리 채워져 검토만 하면 됩니다.

### 클릭 한 번으로 윤곽 라벨링 (SAM)

그림. SAM Model 섹션 — Encoder/Decoder 파일 지정, [Load SAM Model]

그림. SAM 라벨링 도구모음 — 좌클릭 전경 / 우클릭 배경, [Confirm (Enter)]·[Clear (Esc)]

Segmentation 데이터셋에서는 오른쪽 SAM Model 섹션에서 모델 파일 두 개 (Encoder/Decoder)를 지정하고 [Load SAM Model] 을 누릅니다. 그 다음 이미지에서 객체를 클릭만 하면 윤곽 마스크가 자동으로 만들어집니다:

- 왼쪽 클릭 — 포함할 부분 지정 / 오른쪽 클릭 — 제외할 부분 지정

- Enter — 미리보기 마스크를 라벨로 확정 / Esc — 취소

## 3.9 관리자 도구 다이얼로그 (Admin 전용)

헤더의 User Management 아이콘과 Admin Tools(⋮) 드롭다운에서 실행되는 관리자 전용 다이얼로그다. (Admin 권한 로그인 시에만 표시) 각 그림 아래에 화면의 주요 컨트롤과 그 역할을 정리했다.

그림. User Management — 사용자 계정·권한(UserGrade) 관리

- Users 목록 — 등록된 계정을 표로 표시(Username / Display Name / Grade / Last Login). 행을 선택하면 우측 [Edit Selected User] 패널에 값이 채워진다.

- Add New User — Username·Display Name·Password 입력, Grade 콤보(권한 등급) 선택 후 [Add User] 로 신규 계정을 추가한다.

- Edit Selected User — 선택한 사용자의 Display Name·Grade 를 수정하고 [Save Changes] 로 저장한다.

- New Password + [Change Password] — 선택 사용자의 비밀번호를 재설정한다.

- [Delete User] — 선택한 사용자 계정을 삭제한다.

- 하단 상태 메시지 — 추가/저장/삭제 등 작업 결과를 표시한다.

그림. Audit Log Viewer — 감사 로그 조회(카테고리/기간 필터)

- 상단 상태 — 현재 조회 기간과 결과 건수(예: 2026-06-05 ~ 2026-06-12: 331건).

- 필터 바 — From / To 날짜, Category(감사 카테고리, 비우면 전체), Outcome(Success / Failure / Denied, 비우면 전체), Search(Action·User·Source·Details 텍스트 검색).

- 버튼 — [조회] 필터 적용 · [필터 초기화] 조건 리셋 · [CSV 내보내기] 현재 결과를 CSV 파일로 저장.

- 결과 그리드 — Timestamp(UTC) / Category / Action / Outcome / User / Source / Details. Outcome 은 성공(초록)·실패(빨강)·거부(주황)로 색상 구분된다.

- 하단 — 원본 로그 저장 위치(%LocalAppData%\BODA VISION AI\audit\YYYY-MM-DD.jsonl) 안내.

그림. Health Check — 시스템 상태 점검

- 요약 카드 — OVERALL 종합 상태 배지(Pass 초록 / Warn 주황 / Fail 빨강), 요약 문구, 마지막 점검 시각(Last run).

- [Refresh] — 점검을 다시 실행한다. [Copy] — 점검 결과 전체를 클립보드로 복사한다.

- 항목 목록 — 점검 항목마다 상태 배지(Pass / Warn / Fail) + 항목명 + 상세 메시지를 한 줄씩 표시한다.

- 하단 — 결과는 System / StartupHealthCheck 감사 이벤트로 자동 기록된다.

그림. Backup / Restore — 데이터 백업 및 복원

- 백업 생성 — [감사 로그(audit/) 포함] 체크, ProductVersion(manifest 기록용) 입력, 상태 배지와 최근 백업 요약, [Run Backup...](저장 경로 지정 후 백업 실행).

- 백업 복원 — 복원할 파일 경로(읽기 전용) + [Browse...], [기존 파일 덮어쓰기]·[감사 로그도 복원] 체크, 상태 배지와 최근 복원 요약, [Run Restore].

- 복원된 백업 manifest — 복원한 백업의 manifest(생성 시각·버전·포함 항목) 요약을 표시한다.

- 하단 — 모든 작업은 Configuration / BackupCreated·BackupRestored 감사 이벤트로 기록되며, 복원 후에는 VMS 재시작을 권장한다.

그림. Auto Backup Settings — 자동 백업 정책

- [자동 백업 활성화] — 주기적 자동 백업 사용 여부.

- 백업 주기(시간) [1–720] · 보존 기간(일) [1–365] — 자동 백업 실행 간격과 오래된 백업 삭제 기준.

- 백업 위치 + [Browse...] — 저장 폴더(비우면 %LocalAppData%\BODA VISION AI\backups).

- [감사 로그(audit/) 포함] — 자동 백업에 감사 로그 포함 여부(보통 끔; 감사 보존은 별도 정책).

- ProductVersion(manifest) — 백업 manifest 에 기록할 제품 버전.

- 하단 상태 표시줄 · [Reload](디스크 저장값 다시 읽기) · [Save](변경 저장).

그림. Retention Settings — 데이터 보존 정책(감사/백업/업로드 큐 + 카테고리별)

- 빠른 프리셋 — [Conservative](규제 사이트) / [Standard](GS 권장 기본) / [Minimal](디스크 제한 사이트) 로 값을 일괄 채운다(적용 후 Save 필요).

- 전역 보존(일) — 감사 로그(audit/) · 자동 백업(backups/) · 업로드 큐(upload_queue/) 각각의 보존 기간. 입력란 옆에 허용 범위를 표시한다.

- 카테고리별 차등 보존(일) — 9개 audit 카테고리별로 보존 기간을 별도 지정(전역 정리 후 재필터). 기본값은 GS 권장(보안/사용자/설정 1095일, 인증/권한/레시피 730일, 시퀀스/검사 365일, 시스템 90일).

- 적용 미리보기 — [Preview] 를 누르면 dry-run(실제 삭제 없음) 결과 요약이 표시되고 [Export Preview...] 로 CSV 저장이 가능하다.

- 하단 — 상태 표시줄 · [Reload] · [Preview] · [Export Preview...] · [Save]. 변경은 VMS 재시작 후 적용된다.

그림. Support Package — 원격 지원용 진단 패키지 생성

- 안내 — 원격 지원/분석용 ZIP 을 생성한다. 백업과 달리 사용자 DB(BCrypt 해시)와 레시피는 포함되지 않는다.

- 포함할 감사 로그 일수 [1–90] · ProductVersion(manifest) — 패키지에 담을 감사 로그 범위와 기록 버전.

- [환경 정보 포함] — OS / .NET / CPU / 메모리 / 드라이브 정보 포함.

- [백업 인덱스 포함] — 백업 파일명·크기·시각 등 메타데이터만 포함(내용 제외).

- [MachineName / DomainName 포함] — 사이트 식별 PII 로 기본 제외.

- 상태 배지 + 요약 · [Run Export...](ZIP 생성). 작업은 System / SupportPackageCreated 감사 이벤트로 기록된다.

# 4. BODA.VMS.Web (관리자 / MES)

아래 그림은 BODA.VMS.Web 관리 화면입니다(관리자 로그인 기준).

그림 4-0. Web 로그인

⚙ 이 장은 관리 화면(Web)을 사용하는 관리자·반장용입니다. 현장에서 검사만 수행하는 작업자는 읽지 않아도 됩니다.

BODA.VMS.Web 은 별도 프로그램 설치 없이 브라우저로 접속해서 사용합니다. 주소창에 https://<서버IP>:7144 를 입력하세요. 화면 왼쪽에는 메뉴 목록이, 위쪽 막대에는 언어 전환 · 알림 종 · 로그인 사용자 표시가 있습니다.

## 4.1 로그인 / 회원가입

- 접속하면 로그인 화면이 표시됩니다. 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.

- 계정이 없으면 회원가입을 먼저 합니다. 가장 처음 가입한 사용자는 자동으로 관리자(Admin)가 되고, 그 이후에 가입한 사용자는 "승인 대기" 상태가 되어 기존 관리자가 승인해 주어야 로그인할 수 있습니다.

- 한 번 로그인하면 브라우저가 로그인 상태를 기억하므로, 로그인이 만료되기 전까지는 다시 입력할 필요가 없습니다.

## 4.2 사이드 메뉴 구조

왼쪽 사이드 메뉴는 업무 성격별로 다음과 같이 묶여 있습니다:

| 그룹 | 페이지 |
| --- | --- |
| Monitoring | Dashboard / Andon Board / Alarms / Production History |
| Production | Work Orders / Products / Inspection Items / Lots |
| Quality | Quality Analysis / SPC / Defect Codes |
| People | Operators / Shifts |
| Maintenance | Maintenance Schedules |
| Admin | Clients / Users / Audit Logs / Reports |

## 4.3 Dashboard

그림. Dashboard — 현장 KPI(전체 클라이언트/금일 생산·합격/불량률) + 사이드 메뉴

공장 전체 현황을 한 화면에 보여주는 상황판입니다. 전체 라인 수, 합격률(Pass Rate), 불량(NG) 비율, 진행 중인 작업지시, 최근 알람이 카드로 표시됩니다. 검사 결과가 들어올 때마다 새로 고침 없이 자동으로 갱신됩니다.

## 4.4 Andon Board

모든 라인의 실시간 상태를 카드로 나란히 보여주는 현황판입니다. 각 라인 카드에는 라인 이름, 현재 로그인한 작업자, 작업지시 진행률, 알람 개수가 표시됩니다. 알람 개수를 클릭하면 해당 라인으로 추려진 Alarms 페이지로 이동합니다.

## 4.5 Alarms

그림. Alarms — 알람 목록

발생한 알람을 모아 보고 처리하는 화면입니다. 라인, 처리 상태(New / Ack / Resolved), 심각도, 기간으로 추려 볼 수 있고, 새 알람은 새로 고침 없이 목록에 즉시 나타납니다.

### 처리 방법

- Acknowledge(확인) — "알람을 봤다"는 표시입니다. 확인하면 알림 종의 미확인 개수에서 빠집니다.

- Resolve(해제) — 원인을 조치한 뒤 사유를 입력하고 알람을 종결합니다.

## 4.6 Production History

그림. Production History — 라인/기간/결과 필터, 검사 이력(이미지 포함), Excel 내보내기

모든 검사 이력을 조회하는 화면입니다. 라인, 기간, 판정(Pass/NG), 작업지시, 작업자로 추려 볼 수 있습니다.

- 행을 클릭하면 상세 창이 열려 측정값, 검사 사진, 불량(NG) 코드를 확인할 수 있습니다.

- [Excel 내보내기] 버튼으로 현재 목록을 엑셀 파일로 저장할 수 있습니다.

- 검사 이력은 읽기 전용입니다 — 품질 기록의 신뢰성을 위해 수정하거나 지울 수 없습니다.

## 4.7 Work Orders

그림. Work Orders — 작업지시 목록/관리

작업지시를 만들고 관리하는 화면입니다. 작업지시는 Planned(예정) → InProgress(진행 중) → Completed(완료) → Closed(마감) 순서로 진행됩니다.

- [+] 버튼으로 새 작업지시를 만듭니다 — 제품, 라인, 레시피, 계획 수량, 계획 시작 시각을 입력합니다.

- 작업지시 번호는 자동으로 매겨집니다 (예: WO-20260522-001).

- [Start] — 예정 상태를 진행 중으로 바꿉니다. VMS 에서 첫 검사 결과가 도착하면 자동으로도 바뀝니다.

- [Complete] — 생산 수량이 계획 수량에 도달하면 자동으로 완료되며, 필요하면 수동으로도 완료할 수 있습니다.

- [Close] — 완료된 작업지시를 영구 마감합니다. 마감한 뒤에는 검사 결과를 더 받지 않습니다.

## 4.8 Products

그림. Products — 제품 관리

제품 기준 정보를 관리하는 화면입니다 — 제품 코드, 이름, 분류, 사용 여부를 등록합니다. 작업지시를 만들 때 여기에 등록된 제품 중에서 선택하게 됩니다.

## 4.9 Inspection Items (Recipes + Parameters)

그림. Inspection Items — 검사 항목(레시피/파라미터)

검사 레시피와 그 안의 파라미터(검사 기준값)를 관리하는 화면입니다. 여기서 수정한 내용은 VMS 가 60초마다 자동으로 내려받아 사용합니다.

- 레시피는 Pattern / Blob / Dimension 세 갈래로 나뉘어 트리로 표시됩니다.

- 파라미터마다 코드 번호(ParamCode), 기준값(ParamValue), 설명, 단위, 상한/하한, 사용 여부를 지정합니다.

- VMS 는 검사할 때 기준값(ParamValue)을 사용합니다. 상한/하한은 앞으로 제공될 통계 기반 판정(SPC)에 쓰일 예정입니다.

## 4.10 Operators

그림. Operators — 작업자 관리

현장 작업자를 관리하는 화면으로, 탭 3개로 나뉩니다:

- Operator Master — 작업자 명단입니다. 사번, 이름, 부서, 권한(Role), 사용 여부를 등록하고 로그인용 PIN 을 지정합니다. PIN 은 암호화되어 저장됩니다.

- Sessions — 작업자의 로그인/로그아웃 이력입니다. 작업자가 VMS 에서 로그인하면 새로 고침 없이 이 화면에 바로 나타납니다.

- Kiosk Links — 각 라인의 키오스크 페이지 주소 모음입니다.

### Role 설명

| Role | 설명 | VMS 헤더 뱃지 |
| --- | --- | --- |
| Operator | 일반 작업자. 검사 실행만 할 수 있습니다. | 없음 |
| Lead | 반장. 검사 실행에 더해 레시피를 편집할 수 있습니다. | Lead 파랑 |
| Supervisor | 관리자. Lead 권한에 더해 외부 도구(Vision Tool Setup / System Setup)를 실행할 수 있습니다. | Supervisor 주황 |

## 4.11 Lots

하나의 작업지시 안에서 생산 묶음(Lot)을 나누어 관리하는 화면입니다. Lot 번호는 날짜 · 작업지시 번호 · 순번으로 자동으로 매겨지고, Open(사용 중) → Closed(마감) 상태로 관리됩니다.

VMS 에서 작업지시를 선택하면 사용 중(Open)인 Lot 이 자동으로 채워집니다. 사용 중인 Lot 이 없으면 Lot 없이도 검사를 진행할 수 있습니다.

## 4.12 Maintenance

그림. Maintenance — 예방 보전

설비 예방정비(PM) 일정을 관리하는 화면입니다. 정비 항목이 기한 초과(Overdue), 오늘 예정(Due Today), 예정(Upcoming)으로 구분되어 표시되고, [Perform] 버튼으로 수행 결과를 기록합니다.

## 4.13 Defect Codes

그림. Defect Codes — 불량 코드 관리

불량(NG) 코드 기준 정보를 관리하는 화면입니다 — 코드, 설명, 분류, 심각도(Critical / Major / Minor)를 등록합니다.

## 4.14 Shifts

그림. Shifts — 교대 마스터

교대 근무를 정의하는 화면입니다 (시작 시각과 근무 시간). 검사 결과는 검사한 시각에 따라 해당 교대에 자동으로 배정되어, 교대별 통계를 볼 수 있습니다.

## 4.15 Audit Logs

그림. Audit Logs — 감사 로그

기준 정보(작업지시 · 제품 · 작업자 등)를 누가 언제 만들고, 고치고, 지웠는지 기록한 화면입니다. 사용자, 접속 주소(IP), 시각이 함께 남으며, 기록은 읽기 전용이라 수정할 수 없습니다.

## 4.16 Reports / Quality Analysis

그림. PDF 리포트

그림. 파레토 분석

그림. SPC 관리도

그림. OEE 설비종합효율

그림. 설비 신뢰성 (MTBF/MTTR)

그림. 불량률 예측

생산 · 품질 통계를 보는 화면입니다. 설비종합효율(OEE) 지표, 라인별 · 작업자별 · 작업지시별 통계, 공정 관리도(SPC 차트)를 제공합니다.

## 4.17 알림 (종 아이콘)

화면 위쪽 막대의 오른쪽에 있는 종 모양 아이콘입니다. 아직 확인하지 않은 알람 수가 숫자 배지로 표시됩니다 (100건이 넘으면 "99+"로 표시).

### 사용 방법

- 종 아이콘을 클릭하면 최근 알람 10건과 미확인 건수가 표시됩니다.

- 알람 하나를 클릭하면 Alarms 페이지로 이동합니다.

- 알람 오른쪽의 ✕ 를 누르면 그 알람만 확인 처리됩니다.

- [모두 확인] 버튼을 누르면 새 알람 전체가 한 번에 확인 처리됩니다.

확인 처리는 알람을 지우는 것이 아닙니다 — 품질 기록 보존을 위해 알람 이력은 삭제되지 않고 영구 보존됩니다.

# 5. 통합 워크플로

이 장은 VMS 클라이언트와 Web 서버가 뒤에서 어떻게 맞물려 동작하는지 설명합니다. 평소 운영에 꼭 필요한 내용은 아니지만, 시스템을 이해하거나 문제 원인을 찾을 때 도움이 됩니다.

## 5.1 운영 3단계 — 로그인 · 작업지시 · 진행/완료

3장에서 본 운영 흐름은 두 프로그램이 다음처럼 역할을 나누어 처리합니다:

| 단계 | 무슨 일이 일어나는지 |
| --- | --- |
| 1단계 작업자 로그인 | VMS 가 입력받은 사번과 PIN 을 Web 서버로 보내면, 서버가 작업자 명단과 대조해 로그인 세션을 만들어 줍니다. 성공하면 VMS 헤더에 작업자 이름과 권한 뱃지가 표시됩니다. |
| 2단계 작업지시 선택 | VMS 가 Web 서버에서 이 라인의 작업지시 목록을 받아 와 창으로 보여줍니다. 하나를 선택하면 그 작업지시에 지정된 레시피가 자동으로 불러와지고, 사용 중인 Lot 이 채워지며, [AUTO RUN] 버튼이 켜집니다. |
| 3단계 진행 / 완료 | 검사 1건이 끝날 때마다 결과가 서버로 올라가고, 서버가 알려 주는 진행 수량이 헤더 진행률에 바로 반영됩니다. 계획 수량에 도달하면 작업지시가 자동으로 완료되고, 완료 알림 창이 뜨며 검사가 자동으로 멈춥니다. |

## 5.2 추적성 4필드

검사 결과 한 건마다 다음 4가지 추적 정보가 자동으로 붙어 서버에 저장됩니다. 덕분에 나중에 "이 제품을 누가, 어떤 작업지시에서, 어떤 묶음으로 검사했는지" 역추적할 수 있습니다:

| 필드 | 채워지는 시점 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 작업지시 (WO) | 작업지시 선택 시 자동 | 작업지시의 생산 / 합격 / 불량 수량이 자동으로 올라갑니다 |
| Lot | 작업지시 선택 시 사용 중인 Lot 자동 채움 | Lot 의 수량 집계도 자동으로 올라갑니다 |
| 작업자 | 작업자 로그인 시 자동 | 로그아웃하면 비워집니다 |
| 시리얼 번호 (S/N) | 바코드 스캐너로 입력 | 비어 있어도 업로드에는 문제가 없습니다 |

## 5.3 업로드 큐 (오프라인 복구)

네트워크가 끊기거나 Web 서버가 꺼져 있어도 검사 결과를 잃어버리지 않습니다:

- 업로드에 실패한 결과는 VMS 가 PC 디스크에 파일로 보관합니다.

- 몇 초 간격으로 서버 연결을 다시 시도해서, 연결이 돌아오면 보관한 결과를 순서대로 다시 보냅니다.

- 재전송 중 한 건이 실패하면 잠시 멈췄다가 다시 시도합니다 — 결과 순서가 뒤섞이지 않습니다.

- VMS 를 껐다 켜도 보관된 결과는 그대로 남아 있다가 자동으로 전송됩니다.

보관 위치와 확인 방법은 §7.1 의 "검사 결과가 서버로 안 올라가고 계속 쌓임" 항목을 참고하세요.

## 5.4 실시간 반영

검사 결과 · 알람 · 작업지시 변경은 새로 고침 없이 관련된 모든 화면에 즉시 반영됩니다. VMS 가 검사 결과 한 건을 올리면:

- VMS 는 서버 응답에서 진행 수량을 즉시 돌려받아 헤더 진행률에 반영합니다.

- 동시에 서버가 접속 중인 모든 화면에 변경 사실을 알립니다.

- 같은 라인의 다른 VMS 와 관리자의 Dashboard / Andon Board / Alarms 화면이 모두 새로 고침 없이 즉시 갱신됩니다.

이 실시간 반영에 쓰이는 기술 이벤트 목록은 부록 §8.2 에 정리되어 있습니다.

## 5.5 다중 라인 운영

VMS 여러 대(여러 라인)를 하나의 Web 서버에 연결할 수 있습니다. 각 VMS 는 설치할 때 지정한 라인 번호(ClientIndex)로 구분됩니다 (1, 2, 3...).

- 작업지시 목록은 라인 번호별로 분리되어, 각 라인은 자기 라인의 작업지시만 봅니다.

- 작업자 로그인 세션도 라인별로 독립적입니다.

- 관리자는 Andon Board 에서 모든 라인을 한 화면에서 모니터링할 수 있습니다.

라인 번호는 겹치면 안 됩니다: 같은 라인 번호(ClientIndex)로 VMS 두 대를 동시에 실행하지 마세요. 설치할 때 라인마다 번호를 미리 정해서 배정해 두는 것을 권장합니다.

### 한 PC 에서 두 라인 운용하기

PC 한 대에 카메라가 여러 대 연결되어 있으면, VMS 를 두 개 띄워 각각 다른 라인으로 운용할 수 있습니다. 실행할 때 인스턴스 이름을 붙이는 방식입니다:

- 바탕화면에 VMS 바로가기를 하나 더 만들고, 대상 끝에 --instance line2 를 붙입니다 (이름은 영문/숫자로 자유롭게).

- 설정 마법사(System Setup)도 같은 이름으로 실행합니다: VMS.AppSetup.exe --instance line2. 화면 위쪽에 인스턴스: line2 배지가 보이면 올바르게 실행된 것입니다.

- 마법사에서 2번 라인이 쓸 카메라와 라인 번호(ClientIndex)를 등록하고 저장합니다. 같은 카메라를 두 인스턴스에 겹쳐 등록하면 안 됩니다 — 카메라는 한 번에 한 프로그램만 연결할 수 있습니다.

- 이제 두 바로가기로 VMS 를 각각 실행하면, 서로 다른 카메라로 검사하고 Web 화면에는 두 개의 라인으로 표시됩니다.

인스턴스마다 설정 · 레시피 · 작업자 계정 · 검사 기록이 완전히 분리되어 보관됩니다. 이름 없이 실행하면 지금까지와 똑같은 기본 인스턴스로 동작합니다.

# 6. 관리자 가이드

⚙ 이 장은 관리자용입니다. 작업자 등록, 작업지시 운영, 알람 · 백업 · 업그레이드 등 시스템을 관리하는 사람을 위한 장입니다.

## 6.1 Operator 등록 + Role 부여

- Web 의 Operators 페이지 → Operator Master 탭 → "+ 새 작업자".

- 사번 (예: 1003), 이름, 부서, Role (Operator / Lead / Supervisor), 초기 PIN (최소 4자리), 활성 상태 ON 으로 저장.

- 작업자가 VMS 에서 같은 사번 + PIN 으로 로그인 → 헤더에 Role 뱃지 자동 표시.

PIN 분실 시 Operator 편집 다이얼로그에서 새 PIN 입력 → 기존 PIN 덮어쓰기. 편집 시 PIN 비워두면 기존 유지.

## 6.2 작업지시 라이프사이클

| 상태 | 의미 | 언제 바뀌는지 |
| --- | --- | --- |
| Planned | 예정. 아직 시작하지 않았습니다. | 작업지시를 만들면 이 상태로 시작합니다 |
| InProgress | 진행 중. 검사 결과가 집계됩니다. | VMS 에서 첫 검사 결과가 도착하거나, [Start] 버튼을 누르면 |
| Completed | 완료. 실제 종료 시각이 자동으로 기록됩니다. | 생산 수량이 계획 수량에 도달하면 자동, 또는 [Complete] 버튼으로 수동 |
| Closed | 영구 마감. 더 이상 검사 결과를 받지 않습니다. | 관리자가 [Close] 버튼을 누르면 |

## 6.3 알람 관리

- 불량(NG)이 발생하면 알람이 자동으로 만들어집니다 (기본 심각도는 Major).

- 여러 알람을 한 번에 확인하려면 — 알림 종의 [모두 확인] 버튼을 누르거나, Alarms 페이지에서 필터로 추린 뒤 선택해서 처리합니다.

- 해제(Resolve)할 때는 조치 사유를 입력합니다. 해제된 알람은 종결 상태로 남습니다.

- 누가 언제 알람을 처리했는지는 Audit Logs 에 기록됩니다.

## 6.4 백업 / DB 위치

| DB | 위치 | 백업 방법 |
| --- | --- | --- |
| Web SQLite | C:\ProgramData\BODA\VMS\BodaVision.db | 서비스 중지 후 파일 복사 |
| VMS 로컬 SQLite | %LocalAppData%\BODA VISION AI\ | 시스템 사용자 계정과 설정만 저장 — 잃어도 영향이 적습니다 |
| VMS 업로드 큐 | %LocalAppData%\BODA VISION AI\upload_queue\ | 전송 대기 중인 검사 결과 — 자동으로 비워지므로 백업이 필요 없습니다 |

운영 백업: Web SQLite DB 를 매일 새벽 자동 복사하는 작업 스케줄러 등록 권장. BodaVision.db + BodaVision.db-wal + BodaVision.db-shm 세 파일 모두 복사.

## 6.5 버전 업그레이드

### VMS

- 새 버전 설치 파일(예: BODA-VMS-1.2.0.msi)을 더블 클릭합니다.

- 이전 버전이 자동으로 제거되고 새 버전이 설치됩니다.

- 로컬 설정과 카메라 보정 데이터는 그대로 보존됩니다.

### Web

- 관리자 PowerShell 에서 .\Install-Web.ps1 을 다시 실행합니다.

- 서비스 중지 → 새 파일 배포 → 서비스 재시작이 자동으로 진행됩니다.

- 데이터베이스는 그대로 유지됩니다. 새 버전에서 데이터 구조가 바뀌는 경우에도 서버가 시작하면서 자동으로 반영합니다.

# 7. 트러블슈팅

자주 겪는 문제와 해결 방법입니다. 증상을 찾아 순서대로 확인해 보세요. PowerShell 명령이 나오는 항목은 ⚙ 관리자(또는 설치 담당자)용입니다.

## 7.1 VMS 측

### 실행하자마자 DLL 오류가 뜸

Windows 구성 요소(Visual C++ 재배포 패키지)가 없어서 생기는 문제입니다. Microsoft 공식 사이트에서 vc_redist.x64.exe 를 내려받아 설치하면 해결됩니다 (§2.1 요구사항 참고).

### 카메라가 자동으로 연결되지 않음

- System Setup(설정 마법사)에서 카메라 IP 주소와 제조사가 맞게 입력되어 있는지 확인합니다.

- ⚙ 방화벽이 카메라 통신(GigE Vision — UDP 3956 포트)을 막고 있지 않은지 확인합니다.

- ⚙ 네트워크 카드가 여러 개인 PC 라면, 카메라가 연결된 네트워크 카드가 우선되도록 네트워크 설정을 확인합니다.

### 검사 결과가 서버로 안 올라가고 계속 쌓임

Web 서버와의 연결이 끊긴 상태입니다. 검사 결과는 잃어버리지 않고 %LocalAppData%\BODA VISION AI\upload_queue\ 폴더에 파일로 보관되며, Web 서버가 다시 켜지면 몇 초 안에 자동으로 전송됩니다. 이 폴더의 파일 수가 줄어드는지를 보면 전송 여부를 확인할 수 있습니다.

### [AUTO RUN] 버튼이 켜지지 않음

버튼 위에 마우스를 올리면 어떤 조건이 빠졌는지 말풍선으로 알려 줍니다. 다음을 차례로 확인하세요:

- 카메라가 연결되어 있는지 (헤더에 연결 표시).

- 작업자가 로그인되어 있는지 (헤더 Operator 칩에 이름 표시).

- 작업지시가 선택되어 있는지 (헤더에 WO 칩 표시).

- 작업지시 상태가 예정(Planned) 또는 진행 중(InProgress)인지 — 완료된 작업지시로는 검사를 시작할 수 없습니다.

## 7.2 Web 측

⚙ 이 절은 관리자용입니다. 서버 로그 확인과 PowerShell 명령을 다룹니다.

### Web 서비스가 시작되지 않음

- Windows 이벤트 뷰어에서 오류 로그를 확인합니다: Event Viewer → Windows Logs → Application → "BODA-VMS-Web".

- 가장 흔한 원인은 포트 충돌입니다. 다른 프로그램이 7144 포트를 쓰고 있는지 확인합니다: netstat -ano | findstr 7144

- HTTPS 인증서 문제라면 인증서를 신뢰 목록에 등록합니다: dotnet dev-certs https --trust

### 로그아웃한 작업자가 계속 "작업 중"으로 표시됨

VMS 가 비정상 종료되면 작업자 세션이 서버에 열린 채로 남을 수 있습니다. 보통은 다음처럼 자동으로 정리됩니다:

- VMS 를 정상 종료하면 세션도 함께 종료됩니다.

- 생존 신호(Heartbeat)가 5분 이상 끊긴 클라이언트의 세션은 Web 서버가 시작할 때 자동으로 정리합니다.

- 바로 정리해야 한다면 Web 서비스를 재시작하세요.

### Operators 의 Sessions 탭이 갱신되지 않음

이 화면은 원래 새로 고침 없이 자동으로 갱신됩니다. 갱신되지 않으면:

- 로그인이 만료되었을 수 있습니다. 로그아웃했다가 다시 로그인해 보세요.

- 페이지를 새로 고침(F5)해서 실시간 연결을 다시 맺어 보세요.

### 알림 종 배지가 보이지 않음

브라우저에 이전 버전 화면이 저장(캐시)되어 있는 경우입니다. 강력 새로 고침(Ctrl+Shift+R)으로 캐시를 지우면 해결됩니다.

## 7.3 통합 / 네트워크

⚙ 이 절은 관리자용입니다.

### VMS 가 Web 서버에 연결하지 못함

- VMS 의 System Setup 에서 서버 주소(WebServerUrl)가 맞는지 확인합니다 (예: https://192.168.0.10:7144).

- Web 서버 PC 의 방화벽 규칙이 살아 있는지 확인합니다: Get-NetFirewallRule -DisplayName "BODA VMS Web*"

- 운영 환경에서는 신뢰할 수 있는 인증서(사설 CA) 사용을 권장합니다. 자체 서명(self-signed) 인증서는 개발 · 테스트용입니다.

### 다른 VMS 의 검사가 내 화면에 반영되지 않음

실시간 연결이 잠시 끊긴 경우입니다. 연결은 몇 초 간격으로 자동 재시도되므로 보통 스스로 복구됩니다. 오래 지속되면 네트워크 상태와 Web 서버가 켜져 있는지 확인하세요.

### 검사 결과가 Web 에 보이지 않음

- VMS 의 업로드 보관 폴더(%LocalAppData%\BODA VISION AI\upload_queue\)에 파일이 쌓여 있는지 확인합니다 — 쌓여 있다면 네트워크가 끊긴 것입니다 (§7.1 참고).

- Web 서버의 이벤트 뷰어 로그에서 검사 결과 수신 기록이 있는지 확인합니다.

- 레시피와 라인 번호(ClientIndex)가 VMS 와 Web 양쪽에서 일치하는지 확인합니다.

# 8. 부록

⚙ 부록은 관리자와 기술 지원 담당자용 참고 자료입니다. 일반 운영에는 필요하지 않습니다.

## 8.1 API 엔드포인트 (VMS ↔ Web)

| 방향 | HTTP | URL | 인증 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VMS→Web | POST | /api/clients/heartbeat | 익명 | 5초 주기 생존 신호 |
| VMS→Web | POST | /api/clients/disconnect | 익명 | VMS 종료 시 graceful |
| VMS→Web | POST | /api/clients/register | 익명 | self-register fallback |
| VMS→Web | POST | /api/kiosk/login | 익명 | 사번+PIN → OperatorSessionDto |
| VMS→Web | POST | /api/kiosk/logout | 익명 | 세션 종료 |
| VMS→Web | GET | /api/kiosk/current/{idx} | 익명 | 활성 세션 조회 |
| VMS→Web | GET | /api/workorders/by-client/{idx} | 익명 | WO 목록 (status 옵션) |
| VMS→Web | GET | /api/lots/active-by-workorder/{woId} | 익명 | 활성 Lot 1개 |
| VMS→Web | GET | /api/parameters/sync/recipes/{idx} | 익명 | 레시피 목록 |
| VMS→Web | GET | /api/parameters/sync/recipe/{recipeId} | 익명 | 파라미터 목록 |
| VMS→Web | POST | /api/parameters/results | 익명 | 검사 결과 업로드 (응답에 workOrder 진행률) |
| 관리자→Web | POST | /api/alarms/acknowledge-all | JWT (Admin/User) | 알림 일괄 확인 |
| 관리자→Web | POST | /api/alarms/{id}/action | JWT (Admin/User) | 개별 Ack/Resolve |

## 8.2 SignalR 이벤트

| Hub | 이벤트 | 페이로드 | 구독 측 |
| --- | --- | --- | --- |
| VmsHub | AlarmCreated | AlarmEventDto | NotificationBell / Alarms / Dashboard |
| VmsHub | AlarmUpdated | AlarmEventDto | 위와 같음 |
| VmsHub | NgAlert | string (title) | Legacy 호환 |
| VmsHub | ClientStatusChanged | (int clientId, bool isAlive) | Andon Board |
| VmsHub | OperatorSessionStarted | OperatorSessionDto | Operators Sessions 탭 |
| VmsHub | OperatorSessionEnded | OperatorSessionDto | 위와 같음 |
| VmsPublicHub | WorkOrderUpdated | {id, orderNo, plannedQuantity, producedQuantity, passQuantity, ngQuantity, status, completed} | VMS 헤더 WO 칩 |
| VmsPublicHub | WorkOrderCompleted | 위와 동일 (completed=true) | VMS WorkOrderCompletedDialog |

## 8.3 파일 / 디렉토리 경로

| 경로 | 용도 |
| --- | --- |
| C:\Program Files\BODA VMS\ | VMS 클라이언트 설치 폴더 |
| C:\Program Files\BODA VMS Web\ | Web 서버 설치 폴더 |
| %LocalAppData%\BODA VISION AI\ | VMS 사용자 설정 + 로컬 SQLite |
| %LocalAppData%\BODA VISION AI\upload_queue\ | 업로드 실패 큐 (C6) |
| %LocalAppData%\BODA VISION AI\process_sequence.json | AutoProcess 시퀀스 |
| %LocalAppData%\BODA\VMS\BodaVision.db | Web SQLite (서비스 기본) |
| C:\ProgramData\BODA\VMS\BodaVision.db | Web SQLite (machine-wide, 운영 권장) |
| D:\Repo\VMS\installer\bin\x64\Release\ | MSI 빌드 출력 |
| D:\Project\BODA.VMS.Web\deploy\ | Web PowerShell 배포 스크립트 |

## 8.4 변경 이력 요약 (v1.1.0)

v1.0 → v1.1 주요 변경:

- Phase 7 — 운영 워크플로 (Stage 1/2/3): Operator 로그인 → WO 선택 → Recipe 자동 로드 → AUTO RUN → 진행률 실시간 + 완료 다이얼로그.

- B 시리즈 — 운영 UX: 활성 Lot 자동 채움, Completed 후 다음 WO, 알람 UX 개선 (사운드 + KPI), 진행률 ProgressBar.

- C 시리즈 — 인프라: SignalR 실시간 푸시, 업로드 큐 (오프라인 복구).

- D 시리즈 — 추가 기능: VMS 자체 Recent Inspections, Operator Role 기반 메뉴 가시성.

- UI 정렬: 헤더 칩 높이 32px 통일, 운영 흐름 단순화 (도구 → 사이드 패널), 알림 배지 가시성 개선.

- 안정성: stale OperatorSession 자동 정리, 알림 일괄/개별 Acknowledge.

- 배포: WiX MSI 인스톨러, Web Windows Service PowerShell 스크립트, 솔루션 공용 Directory.Build.props.

전체 변경 사항은 양쪽 저장소의 CHANGELOG.md 참조.

피드백 / 지원: 매뉴얼에서 누락된 시나리오나 추가 설명이 필요한 부분이 있으면 BODA Vision AI 로 문의해 주세요. 다음 릴리스에서 보강합니다.

# 9. 비전 도구 파라미터 (핵심 툴)

VisionSetup의 Tool Palette에서 도구를 Tool Workspace로 드래그한 뒤 선택하면, 우측 파라미터 패널에 아래 항목이 표시된다. 파라미터 라벨은 실제 UI 표기와 동일하며, 본 장은 Tool Palette의 전체 도구를 카테고리 순으로 다룬다. (딥러닝/3D 도구는 모델·프리셋 선택 기반이라 수치 파라미터가 적을 수 있다. 파라미터 패널 스크린샷은 후속 캡처 예정.)

## 9.1 툴 팔레트 카테고리 개요

Tool Palette는 카테고리로 묶여 있으며, 각 카테고리의 주요 도구는 다음과 같다. (상세 파라미터는 9.2 이하 참조)

| 카테고리 | 포함 도구 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Conversion | Grayscale (그레이 변환), Threshold (이진화) | 그레이 변환·이진화 — 후속 처리를 위한 기본 변환 |
| Preprocessing | Blur (블러), Morphology (형태학 연산), Edge Detection (에지 검출), Histogram (히스토그램), Image Enhance (이미지 보정), Image Rectify (이미지 정류), Polar Unwrap (극좌표 펼치기) | 블러·모폴로지·에지·히스토그램·보정 등 영상 전처리 |
| Color | Color Extract (색 추출), Color Match (색 매칭) | 색 추출·색 매칭 — 컬러 기반 검사 |
| Blob | Blob Analysis (블롭 분석) | 블롭(영역) 검출·계수·면적/형상 판정 |
| Measurement | Caliper (캘리퍼 측정), Line Fit (직선 피팅), Circle Fit (원 피팅), Geometry (기하 측정) | 캘리퍼·직선/원 피팅·기하 — 치수 측정 |
| Pattern Matching | Shape Match (형상 매칭), Feature Match (특징 매칭) | 형상/특징 기반 패턴 매칭·정렬 |
| Identification | OCR (문자 인식), OCV (문자 검증) | OCR/OCV — 문자 인식·검증 |
| Code Reading | Code Reader (코드 판독) | 바코드/QR/DataMatrix 판독 |
| 3D Analysis | Geometry 3D (3D 기하), Plane Fit (평면 피팅), Height Slicer (높이 슬라이스), Point Cloud Cluster (포인트클라우드 클러스터), Point Cloud Filter (포인트클라우드 필터), Point Cloud Registration (포인트클라우드 정합) | 포인트클라우드·평면/높이·3D 기하 |
| Deep Learning | Detection (딥러닝 검출), Segmentation (분할), YOLO Segmentation, Anomaly (이상 탐지), Classify (분류) | 검출·분할·이상·분류 (ONNX 추론) |
| Judgment | Ensemble (앙상블), Result (결과/판정) | 종합 판정·앙상블·결과 출력 |

※ Calibration 카테고리(카메라/핸드아이 보정)는 별도 캘리브레이션 도구로 제공된다.

## 9.2 Grayscale (그레이 변환)

카테고리: Conversion

📷 Grayscale (그레이 변환) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

이 도구는 별도 수치 파라미터 없이 ROI/입력 연결만으로 동작한다.

## 9.3 Threshold (이진화)

카테고리: Conversion

📷 Threshold (이진화) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Threshold Value | 슬라이더 [0~255] | 이진화 임계값. 픽셀값이 이 값보다 크면 전경(흰색)으로 처리. |
| Max Value | 슬라이더 [0~255] | 이진화 시 전경에 적용할 최대값(보통 255). |
| Use Otsu | 체크박스 | Otsu 자동 임계값 사용(체크 시 Threshold Value 무시). |
| Use Adaptive | 체크박스 | 적응형 이진화 사용(국소 영역별 임계값 — 조명 불균일에 강함). |
| Block Size | 슬라이더 [3~51] | 적응형 이진화 국소 블록 크기(홀수). |
| Constant C | 슬라이더 [-20~20] | 적응형 이진화 보정 상수(클수록 전경 감소). |

## 9.4 Blur (블러)

카테고리: Preprocessing

📷 Blur (블러) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Blur Type | 선택(목록) (BlurType) | 블러 종류(Gaussian / Median / Box 등). |
| Kernel Size | 슬라이더 [1~31] | 커널 크기(홀수). 클수록 강한 평활화. |
| Sigma X | 슬라이더 [0~10] | 가우시안 X 표준편차(0이면 커널에서 자동 산출). |
| Sigma Y | 슬라이더 [0~10] | 가우시안 Y 표준편차(0이면 SigmaX 사용). |

## 9.5 Morphology (형태학 연산)

카테고리: Preprocessing

📷 Morphology (형태학 연산) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Operation | 선택(목록) (MorphologyOperation) | 연산 종류 선택. |
| Kernel Width | 슬라이더 [1~21] | 구조요소(커널) 너비. |
| Kernel Height | 슬라이더 [1~21] | 구조요소(커널) 높이. |
| Iterations | 슬라이더 [1~10] | 연산 반복 횟수. |

## 9.6 Edge Detection (에지 검출)

카테고리: Preprocessing

📷 Edge Detection (에지 검출) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Method | 선택(목록) (EdgeDetectionMethod) | 에지 검출 방법(Canny / Sobel / Laplacian 등). |
| Canny Threshold 1 | 슬라이더 [0~255] | Canny 하위(연결) 임계값. |
| Canny Threshold 2 | 슬라이더 [0~255] | Canny 상위(강한 에지) 임계값. |
| Aperture Size | 슬라이더 [3~7] | Sobel 연산 커널 크기(홀수). |
| L2 Gradient | 체크박스 | 정확한 L2 norm 그래디언트 사용(정밀도↑, 속도↓). |

## 9.7 Histogram (히스토그램)

카테고리: Preprocessing

📷 Histogram (히스토그램) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Operation | 선택(목록) (HistogramOperation) | 연산 종류 선택. |
| Clip Limit | 슬라이더 [1~10] | CLAHE 대비 제한값(클수록 대비 강조). |
| Tile Grid Width | 슬라이더 [1~16] | CLAHE 타일 격자 가로 분할 수. |
| Tile Grid Height | 슬라이더 [1~16] | CLAHE 타일 격자 세로 분할 수. |

## 9.8 Image Enhance (이미지 보정)

카테고리: Preprocessing

📷 Image Enhance (이미지 보정) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Mode | 선택(목록) (ImageEnhanceMode) | 동작 모드. |
| Amount | 슬라이더 [0.1~3.0] | Amount. |
| Blur Kernel | 슬라이더 [3~31] | Blur Kernel. |
| Threshold (0=off) | 슬라이더 [0~64] | Threshold (0=off). |

## 9.9 Image Rectify (이미지 정류)

카테고리: Preprocessing

📷 Image Rectify (이미지 정류) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Undistort (lens distortion) | 체크박스 | Undistort (lens distortion). |
| Apply Homography (NPoint planar) | 체크박스 | Apply Homography (NPoint planar). |

## 9.10 Polar Unwrap (극좌표 펼치기)

카테고리: Preprocessing

📷 Polar Unwrap (극좌표 펼치기) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Center X (px) | 입력 | Center X (px). |
| Center Y (px) | 입력 | Center Y (px). |
| Inner Radius (px) | 입력 | Inner Radius (px). |
| Outer Radius (px) | 입력 | Outer Radius (px). |
| Start Angle (°) | 슬라이더 [0~360] | Start Angle (°). |
| Direction | 선택(목록) (PolarUnwrapDirection) | Direction. |
| Output Width (0=auto) | 입력 | Output Width (0=auto). |
| Output Height (0=auto) | 입력 | Output Height (0=auto). |

## 9.11 Color Extract (색 추출)

카테고리: Color

📷 Color Extract (색 추출) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Hue Min (0-179) | 슬라이더 [0~179] | Hue Min (0-179). |
| Hue Max (0-179) | 슬라이더 [0~179] | Hue Max (0-179). |
| Saturation Min | 슬라이더 [0~255] | Saturation Min. |
| Saturation Max | 슬라이더 [0~255] | Saturation Max. |
| Value Min | 슬라이더 [0~255] | Value Min. |
| Value Max | 슬라이더 [0~255] | Value Max. |
| Morphology Kernel | 슬라이더 [0~15] | Morphology Kernel. |
| Invert Mask | 체크박스 | Invert Mask. |
| Show Overlay | 체크박스 | Show Overlay. |
| Overlay Opacity | 슬라이더 [0.0~1.0] | Overlay Opacity. |
| Use Search Region | 체크박스 | 탐색 영역 제한 사용. |
| X | 입력 | 탐색 영역 X. |
| Y | 입력 | 탐색 영역 Y. |
| Width | 입력 | 탐색 영역 너비. |
| Height | 입력 | 탐색 영역 높이. |

## 9.12 Color Match (색 매칭)

카테고리: Color

📷 Color Match (색 매칭) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Mean L (0-255) | 슬라이더 [0~255] | Mean L (0-255). |
| Mean a (0-255) | 슬라이더 [0~255] | Mean a (0-255). |
| Mean b (0-255) | 슬라이더 [0~255] | Mean b (0-255). |
| Color Tolerance (ΔE76) | 슬라이더 [0~100] | Color Tolerance (ΔE76). |
| Morphology Kernel | 슬라이더 [0~15] | Morphology Kernel. |
| Show Overlay | 체크박스 | Show Overlay. |
| Overlay Opacity | 슬라이더 [0.0~1.0] | Overlay Opacity. |
| Use Search Region | 체크박스 | 탐색 영역 제한 사용. |
| X | 입력 | 탐색 영역 X. |
| Y | 입력 | 탐색 영역 Y. |
| Width | 입력 | 탐색 영역 너비. |
| Height | 입력 | 탐색 영역 높이. |

## 9.13 Blob Analysis (블롭 분석)

카테고리: Blob

📷 Blob Analysis (블롭 분석) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Use Internal Threshold | 체크박스 | 툴 내부에서 이진화를 수행(외부 전처리 불필요). |
| Threshold Value | 슬라이더 [0~255] | 이진화 임계값. 픽셀값이 이 값보다 크면 전경(흰색)으로 처리. |
| Segmentation Polarity | 선택(목록) (SegmentationPolarity) | 전경 극성(밝은 블롭 / 어두운 블롭). |
| Min Area | 입력 | 검출 최소 면적(px) — 이보다 작은 블롭 제거. |
| Max Area | 입력 | 검출 최대 면적(px) — 이보다 큰 블롭 제거. |
| Enable Judgment | 체크박스 | 이 도구의 OK/NG 판정 사용. |
| Use Area Judgment | 체크박스 | 면적 기준 판정 사용. |
| Expected Area | 입력 | 기준(목표) 면적. |
| Area Tolerance (+) | 입력 | 면적 상한 허용오차(+). |
| Area Tolerance (-) | 입력 | 면적 하한 허용오차(−). |
| Use Count Judgment | 체크박스 | 블롭 개수 기준 판정 사용. |
| Count Mode | 선택(목록) (CountJudgmentMode) | 개수 판정 모드(정확히/이상/범위 등). |
| Expected Count | 입력 | 기준 개수. |
| Expected Count Max | 입력 | 개수 상한(범위 모드). |
| Draw Contours | 체크박스 | 결과 윤곽선 오버레이 표시. |
| Draw Bounding Box | 체크박스 | 외접 사각형 표시. |
| Draw Center Point | 체크박스 | 블롭 중심점 표시. |
| Draw Labels | 체크박스 | 블롭 번호/라벨 표시. |

## 9.14 Caliper (캘리퍼 측정)

카테고리: Measurement

📷 Caliper (캘리퍼 측정) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Projection Width | 슬라이더 [1~200] | 탐색(투영) 폭. |
| Search Axis | 선택(목록) (CaliperSearchAxis) | 탐색 축 방향. |
| Polarity | 선택(목록) (EdgePolarity) | 에지 극성(밝→어두 / 어두→밝 / 모두). |
| Edge Threshold | 슬라이더 [1~100] | 에지로 인정할 최소 강도. |
| Filter Half Width | 슬라이더 [1~10] | 에지 검출 필터 반폭(노이즈 평활). |
| Mode | 선택(목록) (CaliperMode) | 동작 모드. |
| Max Edges | 슬라이더 [1~50] | 검출할 최대 에지 수. |
| Scorer Mode | 선택(목록) (ScorerMode) | 에지 점수 산정 방식. |
| Edge Selection | 선택(목록) (EdgeSelectionMode) | 사용할 에지 선택 방식(첫/최강/마지막 등). |
| Projection Mode | 선택(목록) (ProjectionMode) | 프로파일 투영 방식. |
| Gaussian Filter | BoolParameter | 가우시안 필터 적용. |
| Gaussian Sigma | 슬라이더 [0.3~5.0] | 가우시안 시그마. |
| Normalized Contrast | BoolParameter | 대비 정규화 사용. |
| Sub-Pixel Method | 선택(목록) (SubPixelMethod) | 서브픽셀 보간 방식(정밀 위치). |

## 9.15 Line Fit (직선 피팅)

카테고리: Measurement

📷 Line Fit (직선 피팅) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Num Calipers | 슬라이더 [2~50] | 사용할 캘리퍼 개수(많을수록 정밀/느림). |
| Search Length | 슬라이더 [10~200] | 각 캘리퍼 탐색 길이. |
| Search Width | 슬라이더 [1~50] | 탐색(투영) 폭. |
| Polarity | 선택(목록) (EdgePolarity) | 에지 극성(밝→어두 / 어두→밝 / 모두). |
| Edge Threshold | 슬라이더 [1~100] | 에지로 인정할 최소 강도. |
| Filter Half Width | 슬라이더 [1~10] | 에지 검출 필터 반폭(노이즈 평활). |
| Fit Method | 선택(목록) (LineFitMethod) | 피팅 방법(최소제곱 / RANSAC 등). |
| RANSAC Threshold | 슬라이더 [0.1~20] | RANSAC 인라이어 허용오차. |
| Min Found Calipers | 슬라이더 [2~20] | 유효로 인정할 최소 캘리퍼 수. |

## 9.16 Circle Fit (원 피팅)

카테고리: Measurement

📷 Circle Fit (원 피팅) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Center X | 입력 | 예상 중심 X 좌표. |
| Center Y | 입력 | 예상 중심 Y 좌표. |
| Expected Radius | 슬라이더 [10~500] | 예상 반지름. |
| Num Calipers | 슬라이더 [3~64] | 사용할 캘리퍼 개수(많을수록 정밀/느림). |
| Search Length | 슬라이더 [10~200] | 각 캘리퍼 탐색 길이. |
| Search Width | 슬라이더 [1~50] | 탐색(투영) 폭. |
| Start Angle | 슬라이더 [0~360] | 탐색 시작 각도. |
| End Angle | 슬라이더 [0~360] | 탐색 종료 각도. |
| Search Direction | 선택(목록) (CircleSearchDirection) | 에지 탐색 방향(내→외 / 외→내). |
| Polarity | 선택(목록) (EdgePolarity) | 에지 극성(밝→어두 / 어두→밝 / 모두). |
| Edge Threshold | 슬라이더 [1~100] | 에지로 인정할 최소 강도. |
| Fit Method | 선택(목록) (CircleFitMethod) | 피팅 방법(최소제곱 / RANSAC 등). |

## 9.17 Geometry (기하 측정)

카테고리: Measurement

📷 Geometry (기하 측정) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Operation | 선택(목록) (GeometryOperation) | 연산 종류 선택. |

## 9.18 Shape Match (형상 매칭)

카테고리: Pattern Matching

📷 Shape Match (형상 매칭) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Angle Step (°) | 슬라이더 [0.5~30] | 각도 탐색 간격(작을수록 정밀/느림). |
| Min Scale | 슬라이더 [0.2~2.0] | 최소 스케일(축소 한계). |
| Max Scale | 슬라이더 [0.2~3.0] | 최대 스케일(확대 한계). |
| Scale Step | 슬라이더 [0.01~0.5] | 스케일 탐색 간격. |
| Score Threshold | 슬라이더 [0.0~1.0] | 매칭 점수 임계값(이상이면 검출). |
| Max Instances | 슬라이더 [1~20] | 최대 검출 개수. |
| NMS Distance Factor | 슬라이더 [0.1~2.0] | 중복 검출 억제(NMS) 거리 계수. |
| Pyramid Levels | 슬라이더 [1~4] | 이미지 피라미드 레벨 수(속도↑). |
| Top Candidates to Refine | 슬라이더 [1~10] | 정밀화할 상위 후보 수. |
| Use Search Region | 체크박스 | 탐색 영역 제한 사용. |
| X | 입력 | 탐색 영역 X. |
| Y | 입력 | 탐색 영역 Y. |
| Width | 입력 | 탐색 영역 너비. |
| Height | 입력 | 탐색 영역 높이. |

## 9.19 Feature Match (특징 매칭)

카테고리: Pattern Matching

📷 Feature Match (특징 매칭) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Score Threshold | 슬라이더 [0.1~1] | 매칭 점수 임계값(이상이면 검출). |
| Contrast Invariant | 체크박스 | 명암 반전에도 매칭(대비 불변). |
| Auto Apply Tune | 체크박스 | 파라미터 자동 튜닝 적용. |
| Angle Start | 슬라이더 [-180~180] | 각도 탐색 시작. |
| Angle Extent | 슬라이더 [0~360] | 각도 탐색 범위. |
| Min Scale | 슬라이더 [0.5~1] | 최소 스케일(축소 한계). |
| Max Scale | 슬라이더 [1~2] | 최대 스케일(확대 한계). |
| Angle Step | 슬라이더 [0.1~10] | 각도 탐색 간격(작을수록 정밀/느림). |
| Scale Step | 슬라이더 [0.01~0.5] | 스케일 탐색 간격. |
| Greediness | 슬라이더 [0~1] | 탐욕도(높을수록 빠르나 정확도↓). |
| Num Levels | 슬라이더 [1~6] | 피라미드 레벨 수. |
| Canny Low | 슬라이더 [10~200] | 모델 에지 추출 하위 임계값. |
| Canny High | 슬라이더 [50~400] | 모델 에지 추출 상위 임계값. |
| Max Model Points | 슬라이더 [50~1000] | 모델 특징점 최대 수. |
| Curvature Weight | 슬라이더 [0~1] | 곡률 가중치. |
| Use Search Region | 체크박스 | 탐색 영역 제한 사용. |
| X | 입력 | 탐색 영역 X. |
| Y | 입력 | 탐색 영역 Y. |
| Width | 입력 | 탐색 영역 너비. |
| Height | 입력 | 탐색 영역 높이. |

## 9.20 OCR (문자 인식)

카테고리: Identification

📷 OCR (문자 인식) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| OCR Engine | 선택(목록) (OcrEngineType) | OCR 엔진(Tesseract / PaddleOCR 등). |
| Language | 선택(목록) (OcrLanguage) | 인식 언어. |
| Page Seg Mode | 선택(목록) (OcrPageSegMode) | 페이지 분할 모드(단어/줄/블록 등). |
| Engine Mode | 선택(목록) (OcrEngineMode) | 엔진 모드(legacy / LSTM 등). |
| Char Whitelist | 입력 | 허용할 문자 집합(오인식 감소). |
| Max Side Length | 슬라이더 [320~4096] | 입력 이미지 최대 변 길이(리사이즈). |
| Custom Det Model | 입력 | 커스텀 검출 모델 경로. |
| Custom Rec Model | 입력 | 커스텀 인식 모델 경로. |
| Custom Dict File | 입력 | 커스텀 문자 사전 경로. |
| Confidence Threshold | 슬라이더 [0~100] | 인식 신뢰도 임계값. |
| Auto Preprocess | 체크박스 | 자동 전처리(이진화/대비 보정 등). |
| Invert Image | 체크박스 | 이미지 명암 반전 후 인식. |
| Target Text Height | 슬라이더 [0~200] | 목표 글자 높이(0=자동). |
| Denoise Level | 슬라이더 [0~3] | 노이즈 제거 강도. |
| Dot Matrix Mode | 체크박스 | 도트매트릭스(각인) 문자 모드. |
| Enable Verification | 체크박스 | 판독 결과 검증(기대값 비교) 사용. |
| Expected Text | 입력 | 기대 문자열(검증/비교용). |
| Use Regex Match | 체크박스 | 정규식으로 결과 검증. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |
| Tessdata Path | 입력 | Tesseract tessdata 경로. |

## 9.21 OCV (문자 검증)

카테고리: Identification

📷 OCV (문자 검증) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Known String | 입력 | Known String. |
| Invert Image | 체크박스 | 이미지 명암 반전 후 인식. |
| Min Char Height | 슬라이더 [2~200] | Min Char Height. |
| Max Char Height | 슬라이더 [10~500] | Max Char Height. |
| Min Char Width | 슬라이더 [1~100] | Min Char Width. |
| Match Threshold | 슬라이더 [0~1] | Match Threshold. |
| Expected Text (optional) | 입력 | 기대 문자열(검증/비교용). |
| Use Search Region | 체크박스 | 탐색 영역 제한 사용. |
| X | 입력 | 탐색 영역 X. |
| Y | 입력 | 탐색 영역 Y. |
| Width | 입력 | 탐색 영역 너비. |
| Height | 입력 | 탐색 영역 높이. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |

## 9.22 Code Reader (코드 판독)

카테고리: Code Reading

📷 Code Reader (코드 판독) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Code Reader Mode | 선택(목록) (CodeReaderMode) | 판독 모드(1D 바코드 / 2D / 자동). |
| Max Code Count | 슬라이더 [1~50] | 한 화면에서 판독할 최대 코드 수. |
| Try Harder | 체크박스 | 정밀(저품질 코드) 탐색 강화. |
| DM Candidate Localization | 체크박스 | DataMatrix 후보 지역화 사용. |
| Enable Verification | 체크박스 | 판독 결과 검증(기대값 비교) 사용. |
| Expected Text | 입력 | 기대 문자열(검증/비교용). |
| Use Regex Match | 체크박스 | 정규식으로 결과 검증. |
| Parse GS1 AIs | 체크박스 | GS1 Application Identifier 파싱. |
| Enable Grading | 체크박스 | 코드 인쇄 품질 등급화. |
| Min Pass Grade | 선택(목록) (CodeQualityGrade) | 합격으로 인정할 최소 품질 등급. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |

## 9.23 Geometry 3D (3D 기하)

카테고리: 3D Analysis

📷 Geometry 3D (3D 기하) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Operation | 선택(목록) (Geometry3DOperation) | 연산 종류 선택. |
| Use Manual Points | 체크박스 | Use Manual Points. |

## 9.24 Plane Fit (평면 피팅)

카테고리: 3D Analysis

📷 Plane Fit (평면 피팅) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Fit Method | 선택(목록) (PlaneFitMethod) | 피팅 방법(최소제곱 / RANSAC 등). |
| RANSAC Iterations | 슬라이더 [10~5000] | RANSAC Iterations. |
| RANSAC Threshold (mm) | 슬라이더 [0.01~5.0] | RANSAC 인라이어 허용오차. |
| Sample Stride | 슬라이더 [1~16] | Sample Stride. |

## 9.25 Height Slicer (높이 슬라이스)

카테고리: 3D Analysis

📷 Height Slicer (높이 슬라이스) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Min Z (mm) | 슬라이더 [-10000~10000] | Min Z (mm). |
| Max Z (mm) | 슬라이더 [-10000~10000] | Max Z (mm). |

## 9.26 Point Cloud Cluster (포인트클라우드 클러스터)

카테고리: 3D Analysis

📷 Point Cloud Cluster (포인트클라우드 클러스터) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Tolerance (mm) | 슬라이더 [0.1~50.0] | Tolerance (mm). |
| Min Points | 입력 | Min Points. |
| Max Points | 입력 | Max Points. |
| Max Reported Clusters | 슬라이더 [1~50] | Max Reported Clusters. |
| Output Mode | 선택(목록) | Output Mode. |

## 9.27 Point Cloud Filter (포인트클라우드 필터)

카테고리: 3D Analysis

📷 Point Cloud Filter (포인트클라우드 필터) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Enable Voxel Grid | 체크박스 | Enable Voxel Grid. |
| Voxel Size (mm) | 슬라이더 [0.05~20.0] | Voxel Size (mm). |
| Enable SOR | 체크박스 | Enable SOR. |
| Neighbor Count (K) | 슬라이더 [5~100] | Neighbor Count (K). |
| Stddev Multiplier | 슬라이더 [0.5~5.0] | Stddev Multiplier. |

## 9.28 Point Cloud Registration (포인트클라우드 정합)

카테고리: 3D Analysis

📷 Point Cloud Registration (포인트클라우드 정합) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Max Iterations | 슬라이더 [1~200] | Max Iterations. |
| Tolerance (mm) | 슬라이더 [0.001~1.0] | Tolerance (mm). |
| Apply Transform to Source | 체크박스 | Apply Transform to Source. |

## 9.29 Detection (딥러닝 검출)

카테고리: Deep Learning

📷 Detection (딥러닝 검출) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Model Path (.onnx) | 입력 | Model Path (.onnx). |
| Inference Size (px) | 슬라이더 [320~1280] | Inference Size (px). |
| Use SAHI | 체크박스 | Use SAHI. |
| Tile Size (px) | 슬라이더 [320~1536] | Tile Size (px). |
| Overlap Ratio | 슬라이더 [0.0~0.5] | Overlap Ratio. |
| Use CLAHE | 체크박스 | Use CLAHE. |
| Clip Limit | 슬라이더 [1.0~10.0] | Clip Limit. |
| Tile Grid Size | 슬라이더 [2~16] | Tile Grid Size. |
| Confidence Threshold | 슬라이더 [0.1~1.0] | 인식 신뢰도 임계값. |
| IoU Threshold | 슬라이더 [0.1~1.0] | IoU Threshold. |
| Use Per-Class Thresholds | 체크박스 | Use Per-Class Thresholds. |
| Use Dot Analysis | 체크박스 | Use Dot Analysis. |
| Min Dot Area (px²) | 슬라이더 [1~1000] | Min Dot Area (px²). |
| Max Dot Area (px²) | 슬라이더 [10~5000] | Max Dot Area (px²). |
| Circularity (0~1) | 슬라이더 [0.0~1.0] | Circularity (0~1). |
| Min Dot Distance (px) | 슬라이더 [0~100] | Min Dot Distance (px). |
| CLAHE Clip Limit | 슬라이더 [1.0~10.0] | CLAHE Clip Limit. |
| Morph Kernel Size (px) | 슬라이더 [3~51] | Morph Kernel Size (px). |
| Adaptive Block Size | 슬라이더 [3~101] | Adaptive Block Size. |
| Adaptive C | 슬라이더 [-10.0~30.0] | Adaptive C. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |

## 9.30 Segmentation (분할)

카테고리: Deep Learning

📷 Segmentation (분할) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Model Path (.onnx) | 입력 | Model Path (.onnx). |
| Input Size | 슬라이더 [64~1024] | Input Size. |
| ImageNet Normalization | 체크박스 | ImageNet Normalization. |
| Background Class Index | 슬라이더 [0~32] | Background Class Index. |
| Show Overlay | 체크박스 | Show Overlay. |
| Overlay Opacity | 슬라이더 [0.0~1.0] | Overlay Opacity. |

## 9.31 YOLO Segmentation

카테고리: Deep Learning

📷 YOLO Segmentation 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Model Path (.onnx) | 입력 | Model Path (.onnx). |
| Input Size | 슬라이더 [64~1280] | Input Size. |
| Confidence Threshold | 슬라이더 [0.01~1.0] | 인식 신뢰도 임계값. |
| IoU Threshold (NMS) | 슬라이더 [0.1~1.0] | IoU Threshold (NMS). |
| Mask Threshold | 슬라이더 [0.1~0.99] | Mask Threshold. |
| Show Mask Overlay | 체크박스 | Show Mask Overlay. |
| Overlay Opacity | 슬라이더 [0.0~1.0] | Overlay Opacity. |
| Draw Boxes + Labels | 체크박스 | Draw Boxes + Labels. |

## 9.32 Anomaly (이상 탐지)

카테고리: Deep Learning

📷 Anomaly (이상 탐지) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Model Path (.onnx) | 입력 | Model Path (.onnx). |
| Input Size | 슬라이더 [64~512] | Input Size. |
| Anomaly Threshold | 슬라이더 [0.0~1.0] | Anomaly Threshold. |
| Sigma (k) | 슬라이더 [1.0~6.0] | Sigma (k). |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |
| Show Heatmap | 체크박스 | Show Heatmap. |
| Heatmap Opacity | 슬라이더 [0.0~1.0] | Heatmap Opacity. |

## 9.33 Classify (분류)

카테고리: Deep Learning

📷 Classify (분류) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Model Path (.onnx) | 입력 | Model Path (.onnx). |
| Input Width | 슬라이더 [32~640] | Input Width. |
| Input Height | 슬라이더 [32~640] | Input Height. |
| Confidence Threshold | 슬라이더 [0.1~1.0] | 인식 신뢰도 임계값. |
| Use ImageNet Normalization | 체크박스 | Use ImageNet Normalization. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |

## 9.34 Ensemble (앙상블)

카테고리: Judgment

📷 Ensemble (앙상블) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Ensemble Mode | 선택(목록) (EnsembleMode) | 동작 모드. |
| Detection Weight | 슬라이더 [0.0~1.0] | Detection Weight. |
| Anomaly Weight | 슬라이더 [0.0~1.0] | Anomaly Weight. |
| NG Threshold | 슬라이더 [0.0~1.0] | NG Threshold. |
| Draw Overlay | 체크박스 | 결과 오버레이 표시. |

## 9.35 Result (결과/판정)

카테고리: Judgment

📷 Result (결과/판정) 파라미터 패널 스크린샷 — Tool Palette에서 드래그 → 선택 시 우측 패널

| 파라미터 (UI 라벨) | 컨트롤 / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Judgment Mode | 선택(목록) (ResultJudgmentMode) | Judgment Mode. |